|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowość Chmielów (bez tranzytu i przykanalików na tranzycie) |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR | : | Gmina Nowa Dęba |
| ADRES INWESTORA | : | Nowa Dęba |
| BRANŻA | : | SANITARNA |

| DATA OPRACOWANIA | : | 06.05.2005r |
| --- | --- | --- |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| Poziom cen | : | II kwartał 2006r |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 06.05.2005r |  | Data zatwierdzenia |

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA w m. CHMIELÓW

(bez tranzytu i przykanalików na tranzycie)

| I | KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC DN 160mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurociągi grawitacyjne PVC DN 160mm |  |  |
|  | klasy N (SDR41 S20), o średnicy 160x4,0mm | m | 6 721 |
|  | klasy S (SDR34 S16,7), o średnicy 160x4,7mm | m | 1 837 |
| 2 | Studzienki rewizyjne |  |  |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt. | 79 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt. | 24 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt. | 18 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt. | 198 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt. | 58 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt. | 44 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt. | 3 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt. | 7 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt. | 5 |
|  | PVC Ø315mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt. | 5 |
|  | z kręgów betonowych Ø100mm | szt. | 3 |
| II | KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC DN 200mm |  |  |
| 1 | Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm |  |  |
|  | klasy N (SDR41 S20), o średnicy 200x4,9mm | m | 7 955 |
|  | klasy S (SDR34 S16,7), o średnicy 200x5,9mm | m | 3 981 |
| 2 | Studzienki rewizyjne |  |  |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt. | 40 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt. | 13 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt. | 9 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt. | 118 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt. | 37 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt. | 27 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt. | 67 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,5m) | szt. | 21 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt. | 15 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt. | 50 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 3,0m) | szt. | 16 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt. | 12 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt. | 6 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt. | 8 |
|  | z kręgów betonowych Ø1000mm | szt. | 1 |
| III | KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC DN 250mm |  |  |
| 1 | Rurociągi grawitacyjne PVC DN 250mm |  |  |
|  | klasy N (SDR41 S20), o średnicy 250x6,2 | m | 1 774 |
|  | klasy S (SDR34 S16,7) o średnicy 250x7,3 | m | 850 |
| 2 | Studzienki rewizyjne |  |  |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt. | 9 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt. | 9 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt. | 15 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt. | 12 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt. | 7 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt. | 6 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt. | 7 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt. | 6 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 4,0m) | szt. | 3 |
|  | PVC Ø425mm – zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt. | 2 |
|  | z kręgów betonowych Ø1000mm | szt. | 9 |
| IV | KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC DN 315mm |  |  |
| 1 | Rurociągi grawitacyjne PVC DN 315mm |  |  |
|  | klasy N (SDR41 S20), o średnicy 315x7,7 | m | 279 |
| 2 | Studzienki rewizyjne |  |  |
|  | z PE Ø600mm głębokość 4,0m | szt. | 9 |
| V | RUROCIĄGI TŁOCZNY + POMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |
| 1 | Rurociąg tłoczny |  |  |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 110x6,6mm | m | 828 |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 90x5,4mm | m | 195 |
| 2 | Pompownie ścieków |  |  |
|  | Pompownia sieciowa polimerobetonowa P1 typ TWS model 1084 + urządzenie do monitoringu GSM | kpl. | 1 |
|  | Pompownia sieciowa polimerobetonowa P3 typ TWS model 1086 + urządzenie do monitoringu GSM | kpl. | 1 |
|  | Pompownia sieciowa polimerobetonowa P4 typ TWS model 1087 + urządzenie do monitoringu GSM | kpl. | 1 |
| VI | RURY OCHRONNE |  |  |
| 1 | Przejścia pod drogami |  |  |
|  | drogi utwardzone – przewierty rura ochronna stalowa 323,9x8,0mm | m | 210 |
|  | drogi nieutwardzone – rozkop rura ochronna stalowa 323,9x8,0mm | m | 448 |
|  | drogi utwardzone – przewierty rura ochronna stalowa 355,6x8,0mm | m | 56 |
|  | drogi nieutwardzone – rozkop rura ochronna stalowa 355,6x8,0mm | m | 80 |
|  | drogi utwardzone – przewierty rura ochronna stalowa 406,4x8,8mm | m | 27 |
| 2 | Skrzyżowania z gazem |  |  |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 315x18,7mm | m | 1 088 |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 355x13,6mm | m | 59 |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 450x17,2mm | m | 24 |
| 3 | Rury ochronne typu AROT – Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi | m | 123 |
| 4 | Przekroczenia cieków wodnych |  |  |
|  | rury PE szeregu PE 100 –SDR 17,6, o średnicy 315x18,7mm | m | 52 |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 355x13,6mm | m | 33 |
|  | rury PE szeregu PE 100 – SDR 17,6, o średnicy 450x17,2mm | m | 12 |
| VII | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW |  |  |
| 1 | Odbudowa nawierzchni dróg | m2 | 868 |
| VIII | PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4kV, INSTALACJA ODBIORCZA |  |  |
| 1 | Pompownia P1 | kpl. | 1 |
| 2 | Pompownia P3 | kpl. | 1 |
| 3 | Pompownia P4 | kpl. | 1 |
| IX | ODWODNIENIA WYKOPÓW |  |  |
|  | Poziom wód gruntowych jest zależny od pory roku i intensywności opadów. Zastosowano odwodnienie przy pomocy igłofiltrów (dla pompowni igłofiltry ustawiane kaskadowo). Faktyczną ilość pompowanych wód należy określić w trakcie realizacji robót i dokonać stosownych wpisów do dziennika budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. |  |  |
| X | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | Umocnienie wykopów typu box „PODLASIE 2” zgodnie z KNR AT-11 |  |  |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 160mm |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 8.558 | km | 8.558 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.558 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 9242.640 | m2 | 9242.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9242.640 |
| 3 d.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 1386.396 | m3 | 1386.396 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1386.396 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 1026.960 | m2 | 1026.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1026.960 |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 154.044 | m3 | 154.044 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.044 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 77.022 | m3 | 77.022 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.022 |
| 7 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 5700 | szt. | 5700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5700.000 |
| 8 d.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 342 | m-g | 342.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 342.000 |
| 9 d.1.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 11154.640 | m3 | 11154.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11154.640 |
| 10 d.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 11154.640 | m3 | 11154.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11154.640 |
| 11 d.1.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 958.720 | m3 | 958.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 958.720 |
| 12 d.1.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 958.720 | m3 | 958.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 958.720 |
| 13 d.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 6230 | m2 | 6230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6230.000 |
| 14 d.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 6230 | m2 | 6230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6230.000 |
| 1.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |
| 15 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 205.392 | m3 | 205.392 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205.392 |
| 16 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR41 S20), o średnicy 160x4,0mm) | m |  |  |
|  |  | 6721 | m | 6721.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6721.000 |
| 17 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7) o średnicy 160x4,7 mm) | m |  |  |
|  |  | 1837 | m | 1837.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1837.000 |
| 1.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |
| 18 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 79 | szt | 79.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.000 |
| 19 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 24 | szt | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 20 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 18 | szt | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 21 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 198 | szt | 198.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 198.000 |
| 22 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 58 | szt | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |
| 23 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 44 | szt | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 24 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 25 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 26 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 27 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 28 d.1.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 3 | stud. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 29 d.1.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | -6 | [0.5 m] stud. | -6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -6.000 |
| 2 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 30 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 11.936 | km | 11.936 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.936 |
| 31 d.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 12890.880 | m2 | 12890.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12890.880 |
| 32 d.2.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 1933.632 | m3 | 1933.632 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1933.632 |
| 33 d.2.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 1432.320 | m2 | 1432.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1432.320 |
| 34 d.2.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 214.848 | m3 | 214.848 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 214.848 |
| 35 d.2.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 107.424 | m3 | 107.424 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.424 |
| 36 d.2.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 7580 | szt. | 7580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7580.000 |
| 37 d.2.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 480 | m-g | 480.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 480.000 |
| 38 d.2.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 14494.320 | m3 | 14494.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14494.320 |
| 39 d.2.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 14494.320 | m3 | 14494.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14494.320 |
| 40 d.2.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 5541.120 | m3 | 5541.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5541.120 |
| 41 d.2.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 5541.120 | m3 | 5541.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5541.120 |
| 42 d.2.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 9500 | m2 | 9500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9500.000 |
| 43 d.2.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 9500 | m2 | 9500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9500.000 |
| 2.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |
| 44 d.2.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 286.464 | m3 | 286.464 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 286.464 |
| 45 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 200x4,9 mm) | m |  |  |
|  |  | 7955 | m | 7955.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7955.000 |
| 46 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7), o średnicy 200x5,9 mm) | m |  |  |
|  |  | 3981 | m | 3981.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3981.000 |
| 2.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |
| 47 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 40 | szt | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 48 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 13 | szt | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 49 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 50 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 118 | szt | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 51 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 37 | szt | 37.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.000 |
| 52 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 27 | szt | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 53 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 67 | szt | 67.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.000 |
| 54 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 21 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 55 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 56 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 50 | szt | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 57 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 58 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 59 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 60 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 61 d.2.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 62 d.2.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | -1 | [0.5 m] stud. | -1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -1.000 |
| 3 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 250mm |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 63 d.3.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 2.624 | km | 2.624 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.624 |
| 64 d.3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 2833.920 | m2 | 2833.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2833.920 |
| 65 d.3.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 425.088 | m3 | 425.088 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 425.088 |
| 66 d.3.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 314.880 | m2 | 314.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 314.880 |
| 67 d.3.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 47.232 | m3 | 47.232 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.232 |
| 68 d.3.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 23.616 | m3 | 23.616 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.616 |
| 69 d.3.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 1750 | szt. | 1750.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1750.000 |
| 70 d.3.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 130 | m-g | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 71 d.3.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 2821.120 | m3 | 2821.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2821.120 |
| 72 d.3.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 2821.120 | m3 | 2821.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2821.120 |
| 73 d.3.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 3098.800 | m3 | 3098.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3098.800 |
| 74 d.3.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 3098.800 | m3 | 3098.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3098.800 |
| 75 d.3.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 1500 | m2 | 1500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1500.000 |
| 76 d.3.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 1500 | m2 | 1500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1500.000 |
| 3.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |
| 77 d.3.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 62.976 | m3 | 62.976 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.976 |
| 78 d.3.2 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 250x6,2) | m |  |  |
|  |  | 1774 | m | 1774.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1774.000 |
| 79 d.3.2 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7) 250x7,3) | m |  |  |
|  |  | 850 | m | 850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 850.000 |
| 3.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |
| 80 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 81 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 82 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 83 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 84 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 85 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 86 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 87 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,5m) | szt |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 88 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 4,0m) | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 89 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 90 d.3.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 9 | stud. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 91 d.3.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. |  |  |
|  |  | -9 | [0.5 m] stud. | -9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -9.000 |
| 4 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 315mm |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 92 d.4.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0.279 | km | 0.279 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.279 |
| 93 d.4.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 301.320 | m2 | 301.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 301.320 |
| 94 d.4.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 45.198 | m3 | 45.198 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.198 |
| 95 d.4.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 33.480 | m2 | 33.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.480 |
| 96 d.4.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 5.022 | m3 | 5.022 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.022 |
| 97 d.4.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 2.511 | m3 | 2.511 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.511 |
| 98 d.4.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 180 | szt. | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 99 d.4.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 24 | m-g | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 100 d.4.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 1060.200 | m3 | 1060.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1060.200 |
| 101 d.4.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 1060.200 | m3 | 1060.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1060.200 |
| 102 d.4.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 103 d.4.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 4.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |
| 104 d.4.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 6.696 | m3 | 6.696 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.696 |
| 105 d.4.2 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR41 S20) o średnicy 315x7,7) | m |  |  |
|  |  | 279 | m | 279.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 279.000 |
| 4.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |
| 106 d.4.3 | KNNR 4 1417-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne PE o śr 600mm i głebokośći 4m | szt |  |  |
|  |  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 5 | RUROCIĄGI TŁOCZNY + POMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |
| 5.1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 107 d.5.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 1.023 | km | 1.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.023 |
| 108 d.5.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 1104.840 | m2 | 1104.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1104.840 |
| 109 d.5.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 165.726 | m3 | 165.726 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.726 |
| 110 d.5.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 122.760 | m2 | 122.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.760 |
| 111 d.5.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 18.414 | m3 | 18.414 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.414 |
| 112 d.5.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 9.207 | m3 | 9.207 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.207 |
| 113 d.5.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 680 | szt. | 680.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 680.000 |
| 114 d.5.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 48 | m-g | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 115 d.5.1.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 1309.440 | m3 | 1309.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1309.440 |
| 116 d.5.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 1309.440 | m3 | 1309.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1309.440 |
| 117 d.5.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 800 | m2 | 800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.000 |
| 118 d.5.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 800 | m2 | 800.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.000 |
| 5.1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 119 d.5.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 24.552 | m3 | 24.552 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.552 |
| 120 d.5.1.2 | KNNR 4 1009-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m |  |  |
|  |  | 828 | m | 828.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 828.000 |
| 121 d.5.1.2 | KNNR 4 1011-04 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 69 | złącz. | 69.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69.000 |
| 122 d.5.1.2 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 195 | m | 195.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.000 |
| 123 d.5.1.2 | KNNR 4 1011-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 15 | złącz. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 124 d.5.1.2 | KNNR 4 1606-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 6 | 200m -1 prób. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5.2 | Pompowni ścieków |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 125 d.5.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 28.800 | m2 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 126 d.5.2.1 | KNNR 1 0215-01 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3 |  |  |
|  |  | 28.800 | m3 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 127 d.5.2.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 28.800 | m3 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 128 d.5.2.1 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m (w ukladzie kaskadowym 2*12 igieł na pompownię) | szt. |  |  |
|  |  | 72 | szt. | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 129 d.5.2.1 | KNNR 1 0212-06 analogia | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 230.400 | m3 | 230.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.400 |
| 130 d.5.2.1 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 230.400 | m2 | 230.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.400 |
| 131 d.5.2.1 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm | m3 |  |  |
|  |  | 4.800 | m3 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 132 d.5.2.1 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 |  |  |
|  |  | 3.600 | m2 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 133 d.5.2.1 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t |  |  |
|  |  | 0.930 | t | 0.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.930 |
| 134 d.5.2.1 | KNNR 2 0107-02 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 |  |  |
|  |  | 3.600 | m3 | 3.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 135 d.5.2.1 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 200.274 | m3 | 200.274 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.274 |
| 5.2.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 136 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Montaż prefabrykowanych pompowni | t |  |  |
|  |  | 15 | t | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 137 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P1 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 138 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P3 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 139 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P4 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 140 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Napełnienie pompowni woda | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 3 | odc. -1 prób. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 6 | RURY OCHRONNE STALOWE - Przejścia pod drogami |  |  |  |  |
| 141 d.6 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 1260 | m3 | 1260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1260.000 |
| 142 d.6 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1575 | m2 | 1575.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1575.000 |
| 143 d.6 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 21 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 144 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 323,9x8,0mm) | m |  |  |
|  |  | 210 | m | 210.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.000 |
| 145 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 355,6x8,0mm) | m |  |  |
|  |  | 56 | m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 146 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 406,4x8,8mm) | m |  |  |
|  |  | 27 | m | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 147 d.6 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 126 | m3 | 126.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.000 |
| 148 d.6 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 1134 | m3 | 1134.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1134.000 |
| 149 d.6 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 42 | szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 150 d.6 | KNNR 4 1209-01 analogia | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. Przekroczenia dróg gruntowych - nieutwardzonych - rura ochronna stalowa 323,9x8,0 | m |  |  |
|  |  | 448 | m | 448.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 448.000 |
| 151 d.6 | KNNR 4 1209-01 analogia | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. Przekroczenia dróg gruntowych - nieutwardzonych - rura ochronna stalowa 355,6x8,0 | m |  |  |
|  |  | 80 | m | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 152 d.6 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 74 | szt. | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 7 | RURY OCHRONNE PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |
| 153 d.7 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m |  |  |
|  |  | 1088 | m | 1088.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1088.000 |
| 154 d.7 | KNNR 4 1009-14 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 355 mm - Rury ochronne | m |  |  |
|  |  | 59 | m | 59.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 155 d.7 | KNNR 4 1009-16 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 450 mm - Rury ochronne | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 156 d.7 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 468 | szt. | 468.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 468.000 |
| 8 | RURY OCHRONNE TYPU AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |
| 157 d.8 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. |  |  |
|  |  | 41 | kpl. | 41.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.000 |
| 158 d.8 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 7.380 | m3 | 7.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.380 |
| 159 d.8 | KNNR 5 0705-01 analogia | Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) | m |  |  |
|  |  | 123 | m | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 9 | RURY OCHRONNE PE - Przekroczenia cieków wodnych |  |  |  |  |
| 160 d.9 | KNNR 4 1009-13 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury osłonowe | m |  |  |
|  |  | 52 | m | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 161 d.9 | KNNR 4 1009-14 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 355 mm - Rury osłonowe | m |  |  |
|  |  | 33 | m | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 162 d.9 | KNNR 4 1009-16 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 450 mm - Rury osłonowe | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 163 d.9 | KNR 2-19 0122-05 analiza indywidualna | Zamknięcie i uszczelnienie końców rur ochronnych | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 164 d.9 | analiza indywidualna | Umacnianie skarp i dna cieków płytami ażurowymi + geowłóknina | m2 |  |  |
|  |  | 400 | m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 165 d.9 | KNNR 11 0405-03 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1 m | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 166 d.9 | kalk. własna | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | szt.bud. |  |  |
|  |  | 10 | szt.bud. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 167 d.9 | KNR 2-19 0134-03 analogia | Oznakowanie przekroczeń cieków wodnych | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 10 | PRACE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KANALIZACJI W DRODZE POWIATOWEJ |  |  |  |  |
| 168 d.10 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 868 | m2 | 868.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 868.000 |
| 169 d.10 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 868 | m2 | 868.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 868.000 |
| 170 d.10 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 868 | m2 | 868.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 868.000 |
| 171 d.10 | KNNR 6 0112-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 868 | m2 | 868.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 868.000 |
| 172 d.10 | KNNR 6 0308-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm | m2 |  |  |
|  |  | 868 | m2 | 868.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 868.000 |
| 11 | PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4kV, INSTALACJA ODBIORCZA |  |  |  |  |
| 11.1 | Pompownia ścieków P-1 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |
| 173 d.11.1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.96 | m3 | 0.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.96 |
| 174 d.11.1.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.72 | m3 | 0.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.72 |
| 175 d.11.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 176 d.11.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 177 d.11.1.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 178 d.11.1.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 179 d.11.1.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 180 d.11.1.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 181 d.11.1.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 182 d.11.1.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 183 d.11.1.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 184 d.11.1.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 185 d.11.1.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 186 d.11.1.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 187 d.11.1.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.1.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |
| 188 d.11.1.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 189 d.11.1.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 190 d.11.1.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 1.6 | m3 | 1.6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.6 |
| 191 d.11.1.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 1.2 | m3 | 1.2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.2 |
| 192 d.11.1.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 193 d.11.1.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 194 d.11.1.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 195 d.11.1.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 196 d.11.1.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m |  |  |
|  |  | 5 | m | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 197 d.11.1.2 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 198 d.11.1.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 199 d.11.1.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 200 d.11.1.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 201 d.11.1.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.1.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |
| 202 d.11.1.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 203 d.11.1.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m |  |  |
|  |  | 4 | m | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 204 d.11.1.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 205 d.11.1.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 206 d.11.1.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 207 d.11.1.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 208 d.11.1.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 209 d.11.1.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 210 d.11.1.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 211 d.11.1.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 212 d.11.1.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 213 d.11.1.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 30 | szt | 30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |
| 214 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 215 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 216 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.2 | Pompownia ścieków P-3 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |
| 217 d.11.2.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.96 | m3 | 0.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.96 |
| 218 d.11.2.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.72 | m3 | 0.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.72 |
| 219 d.11.2.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 220 d.11.2.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 221 d.11.2.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 222 d.11.2.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 223 d.11.2.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 224 d.11.2.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 225 d.11.2.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 226 d.11.2.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 227 d.11.2.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 228 d.11.2.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 229 d.11.2.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 230 d.11.2.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 231 d.11.2.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.2.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |
| 232 d.11.2.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 233 d.11.2.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 234 d.11.2.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 9.92 | m3 | 9.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.92 |
| 235 d.11.2.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 7.44 | m3 | 7.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.44 |
| 236 d.11.2.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 237 d.11.2.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 238 d.11.2.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 239 d.11.2.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m |  |  |
|  |  | 19 | m | 19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19 |
| 240 d.11.2.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m |  |  |
|  |  | 31 | m | 31 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31 |
| 241 d.11.2.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 242 d.11.2.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 243 d.11.2.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 244 d.11.2.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.2.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |
| 245 d.11.2.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 246 d.11.2.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m |  |  |
|  |  | 4 | m | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 247 d.11.2.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 248 d.11.2.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 249 d.11.2.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 250 d.11.2.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 251 d.11.2.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 252 d.11.2.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 253 d.11.2.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 254 d.11.2.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 255 d.11.2.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 256 d.11.2.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 30 | szt | 30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |
| 257 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 258 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 259 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.3 | Pompownia ścieków P-4 |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |
| 260 d.11.3.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.96 | m3 | 0.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.96 |
| 261 d.11.3.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.72 | m3 | 0.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.72 |
| 262 d.11.3.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 263 d.11.3.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 264 d.11.3.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 265 d.11.3.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 266 d.11.3.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 267 d.11.3.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 268 d.11.3.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 269 d.11.3.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 270 d.11.3.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 271 d.11.3.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 272 d.11.3.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 273 d.11.3.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 274 d.11.3.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.3.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |
| 275 d.11.3.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 276 d.11.3.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 277 d.11.3.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 21.12 | m3 | 21.12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.12 |
| 278 d.11.3.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 15.84 | m3 | 15.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.84 |
| 279 d.11.3.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 280 d.11.3.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60 |
| 281 d.11.3.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60 |
| 282 d.11.3.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 283 d.11.3.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m |  |  |
|  |  | 66 | m | 66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66 |
| 284 d.11.3.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 285 d.11.3.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 286 d.11.3.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 287 d.11.3.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11.3.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |
| 288 d.11.3.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 289 d.11.3.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m |  |  |
|  |  | 4 | m | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 290 d.11.3.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 291 d.11.3.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 0.64 | m3 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.64 |
| 292 d.11.3.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 293 d.11.3.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 294 d.11.3.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 295 d.11.3.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 296 d.11.3.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 297 d.11.3.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 298 d.11.3.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 299 d.11.3.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 30 | szt | 30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |
| 300 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 301 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 2 | odcinek | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 302 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek |  |  |
|  |  | 1 | odcinek | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 8.558 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 9242.640 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 1386.396 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 1026.960 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 154.044 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 77.022 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 5700 |  |  |
| 8 d.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 342 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 11154.640 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 11154.640 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 958.720 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 958.720 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 6230 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 6230 |  |  |
| 1.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 205.392 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR41 S20), o średnicy 160x4,0mm) | m | 6721 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7) o średnicy 160x4,7 mm) | m | 1837 |  |  |
| 1.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt | 79 |  |  |
| 19 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt | 24 |  |  |
| 20 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt | 18 |  |  |
| 21 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt | 198 |  |  |
| 22 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt | 58 |  |  |
| 23 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt | 44 |  |  |
| 24 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt | 3 |  |  |
| 25 d.1.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt | 7 |  |  |
| 26 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt | 5 |  |  |
| 27 d.1.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt | 5 |  |  |
| 28 d.1.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 3 |  |  |
| 29 d.1.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -6 |  |  |
| 2 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 30 d.2.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 11.936 |  |  |
| 31 d.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 12890.880 |  |  |
| 32 d.2.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 1933.632 |  |  |
| 33 d.2.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 1432.320 |  |  |
| 34 d.2.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 214.848 |  |  |
| 35 d.2.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 107.424 |  |  |
| 36 d.2.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 7580 |  |  |
| 37 d.2.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 480 |  |  |
| 38 d.2.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 14494.320 |  |  |
| 39 d.2.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 14494.320 |  |  |
| 40 d.2.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 5541.120 |  |  |
| 41 d.2.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 5541.120 |  |  |
| 42 d.2.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 9500 |  |  |
| 43 d.2.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 9500 |  |  |
| 2.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |
| 44 d.2.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 286.464 |  |  |
| 45 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 200x4,9 mm) | m | 7955 |  |  |
| 46 d.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7), o średnicy 200x5,9 mm) | m | 3981 |  |  |
| 2.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |
| 47 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) | szt | 40 |  |  |
| 48 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 1,5m) | szt | 13 |  |  |
| 49 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) | szt | 9 |  |  |
| 50 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt | 118 |  |  |
| 51 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,0m) | szt | 37 |  |  |
| 52 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt | 27 |  |  |
| 53 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt | 67 |  |  |
| 54 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną na stożek (głębokość do 2,5m) | szt | 21 |  |  |
| 55 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt | 15 |  |  |
| 56 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt | 50 |  |  |
| 57 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt | 16 |  |  |
| 58 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt | 12 |  |  |
| 59 d.2.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt | 6 |  |  |
| 60 d.2.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt | 8 |  |  |
| 61 d.2.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1 |  |  |
| 62 d.2.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -1 |  |  |
| 3 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 250mm |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 63 d.3.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 2.624 |  |  |
| 64 d.3.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 2833.920 |  |  |
| 65 d.3.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 425.088 |  |  |
| 66 d.3.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 314.880 |  |  |
| 67 d.3.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 47.232 |  |  |
| 68 d.3.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 23.616 |  |  |
| 69 d.3.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 1750 |  |  |
| 70 d.3.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 130 |  |  |
| 71 d.3.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 2821.120 |  |  |
| 72 d.3.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 2821.120 |  |  |
| 73 d.3.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 3098.800 |  |  |
| 74 d.3.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 3098.800 |  |  |
| 75 d.3.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 1500 |  |  |
| 76 d.3.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 1500 |  |  |
| 3.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |
| 77 d.3.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 62.976 |  |  |
| 78 d.3.2 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 250x6,2) | m | 1774 |  |  |
| 79 d.3.2 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury kanalizacyjne klasy S (SDR34 S16,7) 250x7,3) | m | 850 |  |  |
| 3.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |
| 80 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) | szt | 9 |  |  |
| 81 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) | szt | 9 |  |  |
| 82 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) | szt | 15 |  |  |
| 83 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) | szt | 12 |  |  |
| 84 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) | szt | 7 |  |  |
| 85 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) | szt | 6 |  |  |
| 86 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) | szt | 7 |  |  |
| 87 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,5m) | szt | 6 |  |  |
| 88 d.3.3 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 4,0m) | szt | 3 |  |  |
| 89 d.3.3 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 4,0m) | szt | 2 |  |  |
| 90 d.3.3 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 9 |  |  |
| 91 d.3.3 | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -9 |  |  |
| 4 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 315mm |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 92 d.4.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.279 |  |  |
| 93 d.4.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 301.320 |  |  |
| 94 d.4.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 45.198 |  |  |
| 95 d.4.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 33.480 |  |  |
| 96 d.4.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 5.022 |  |  |
| 97 d.4.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 2.511 |  |  |
| 98 d.4.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 180 |  |  |
| 99 d.4.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 24 |  |  |
| 100 d.4.1 | KNR AT-11 0105-02 | Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 1060.200 |  |  |
| 101 d.4.1 | KNR AT-11 0110-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 1060.200 |  |  |
| 102 d.4.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 150 |  |  |
| 103 d.4.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 150 |  |  |
| 4.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |
| 104 d.4.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 6.696 |  |  |
| 105 d.4.2 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (rury kanalizacyjne klasy N (SDR41 S20) o średnicy 315x7,7) | m | 279 |  |  |
| 4.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |
| 106 d.4.3 | KNNR 4 1417-02 analogia | Studzienki kanalizacyjne PE o śr 600mm i głebokośći 4m | szt | 9 |  |  |
| 5 | RUROCIĄGI TŁOCZNY + POMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 107 d.5.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.023 |  |  |
| 108 d.5.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1104.840 |  |  |
| 109 d.5.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 165.726 |  |  |
| 110 d.5.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 122.760 |  |  |
| 111 d.5.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 18.414 |  |  |
| 112 d.5.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 9.207 |  |  |
| 113 d.5.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 680 |  |  |
| 114 d.5.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 48 |  |  |
| 115 d.5.1.1 | KNR AT-11 0104-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 1309.440 |  |  |
| 116 d.5.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 1309.440 |  |  |
| 117 d.5.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 800 |  |  |
| 118 d.5.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 800 |  |  |
| 5.1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 119 d.5.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 24.552 |  |  |
| 120 d.5.1.2 | KNNR 4 1009-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 828 |  |  |
| 121 d.5.1.2 | KNNR 4 1011-04 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm | złącz. | 69 |  |  |
| 122 d.5.1.2 | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 195 |  |  |
| 123 d.5.1.2 | KNNR 4 1011-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm | złącz. | 15 |  |  |
| 124 d.5.1.2 | KNNR 4 1606-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 6 |  |  |
| 5.2 | Pompowni ścieków |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 125 d.5.2.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 28.800 |  |  |
| 126 d.5.2.1 | KNNR 1 0215-01 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3 | 28.800 |  |  |
| 127 d.5.2.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 28.800 |  |  |
| 128 d.5.2.1 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m (w ukladzie kaskadowym 2*12 igieł na pompownię) | szt. | 72 |  |  |
| 129 d.5.2.1 | KNNR 1 0212-06 analogia | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 230.400 |  |  |
| 130 d.5.2.1 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 230.400 |  |  |
| 131 d.5.2.1 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm | m3 | 4.800 |  |  |
| 132 d.5.2.1 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych | m2 | 3.600 |  |  |
| 133 d.5.2.1 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t | 0.930 |  |  |
| 134 d.5.2.1 | KNNR 2 0107-02 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 3.600 |  |  |
| 135 d.5.2.1 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 200.274 |  |  |
| 5.2.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 136 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Montaż prefabrykowanych pompowni | t | 15 |  |  |
| 137 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P1 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. | 1 |  |  |
| 138 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P3 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. | 1 |  |  |
| 139 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Przepompownia prefabrykowan z polimerobetonu w gotowym wykopie (kompletna pompownia sieciowa POMPOWNIA P4 + urządzenie do monitoringu GSM) | szt. | 1 |  |  |
| 140 d.5.2.2 | analiza indywidualna | Napełnienie pompowni woda | odc. -1 prób. | 3 |  |  |
| 6 | RURY OCHRONNE STALOWE - Przejścia pod drogami |  |  |  |  |  |
| 141 d.6 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 1260 |  |  |
| 142 d.6 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1575 |  |  |
| 143 d.6 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV | m2 | 21 |  |  |
| 144 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 323,9x8,0mm) | m | 210 |  |  |
| 145 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 355,6x8,0mm) | m | 56 |  |  |
| 146 d.6 | KNNR 4 1207-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II (rura ochronna stalowa o średnicy 406,4x8,8mm) | m | 27 |  |  |
| 147 d.6 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 126 |  |  |
| 148 d.6 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 1134 |  |  |
| 149 d.6 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. | 42 |  |  |
| 150 d.6 | KNNR 4 1209-01 analogia | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. Przekroczenia dróg gruntowych - nieutwardzonych - rura ochronna stalowa 323,9x8,0 | m | 448 |  |  |
| 151 d.6 | KNNR 4 1209-01 analogia | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. Przekroczenia dróg gruntowych - nieutwardzonych - rura ochronna stalowa 355,6x8,0 | m | 80 |  |  |
| 152 d.6 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. | 74 |  |  |
| 7 | RURY OCHRONNE PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |
| 153 d.7 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m | 1088 |  |  |
| 154 d.7 | KNNR 4 1009-14 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 355 mm - Rury ochronne | m | 59 |  |  |
| 155 d.7 | KNNR 4 1009-16 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 450 mm - Rury ochronne | m | 24 |  |  |
| 156 d.7 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. | 468 |  |  |
| 8 | RURY OCHRONNE TYPU AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
| 157 d.8 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 41 |  |  |
| 158 d.8 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 7.380 |  |  |
| 159 d.8 | KNNR 5 0705-01 analogia | Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) | m | 123 |  |  |
| 9 | RURY OCHRONNE PE - Przekroczenia cieków wodnych |  |  |  |  |  |
| 160 d.9 | KNNR 4 1009-13 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury osłonowe | m | 52 |  |  |
| 161 d.9 | KNNR 4 1009-14 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 355 mm - Rury osłonowe | m | 33 |  |  |
| 162 d.9 | KNNR 4 1009-16 analogia | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 450 mm - Rury osłonowe | m | 12 |  |  |
| 163 d.9 | KNR 2-19 0122-05 analiza indywidualna | Zamknięcie i uszczelnienie końców rur ochronnych | szt. | 20 |  |  |
| 164 d.9 | analiza indywidualna | Umacnianie skarp i dna cieków płytami ażurowymi + geowłóknina | m2 | 400 |  |  |
| 165 d.9 | KNNR 11 0405-03 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1 m | szt. | 10 |  |  |
| 166 d.9 | kalk. własna | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody | szt.bud. | 10 |  |  |
| 167 d.9 | KNR 2-19 0134-03 analogia | Oznakowanie przekroczeń cieków wodnych | kpl. | 10 |  |  |
| 10 | PRACE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KANALIZACJI W DRODZE POWIATOWEJ |  |  |  |  |  |
| 168 d.10 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 868 |  |  |
| 169 d.10 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 868 |  |  |
| 170 d.10 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 | 868 |  |  |
| 171 d.10 | KNNR 6 0112-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm | m2 | 868 |  |  |
| 172 d.10 | KNNR 6 0308-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm | m2 | 868 |  |  |
| 11 | PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4kV, INSTALACJA ODBIORCZA |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Pompownia ścieków P-1 |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |
| 173 d.11.1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.96 |  |  |
| 174 d.11.1.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.72 |  |  |
| 175 d.11.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 3 |  |  |
| 176 d.11.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 3 |  |  |
| 177 d.11.1.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 7 |  |  |
| 178 d.11.1.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 3 |  |  |
| 179 d.11.1.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m | 2 |  |  |
| 180 d.11.1.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt | 1 |  |  |
| 181 d.11.1.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt | 3 |  |  |
| 182 d.11.1.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 183 d.11.1.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m | 3 |  |  |
| 184 d.11.1.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 15 |  |  |
| 185 d.11.1.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 186 d.11.1.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 187 d.11.1.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.1.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |
| 188 d.11.1.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt | 1 |  |  |
| 189 d.11.1.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt | 1 |  |  |
| 190 d.11.1.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 1.6 |  |  |
| 191 d.11.1.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 1.2 |  |  |
| 192 d.11.1.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m | 3 |  |  |
| 193 d.11.1.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 2 |  |  |
| 194 d.11.1.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 2 |  |  |
| 195 d.11.1.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m | 7 |  |  |
| 196 d.11.1.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m | 5 |  |  |
| 197 d.11.1.2 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 10 |  |  |
| 198 d.11.1.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 199 d.11.1.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 200 d.11.1.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 201 d.11.1.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.1.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |
| 202 d.11.1.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt | 1 |  |  |
| 203 d.11.1.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m | 4 |  |  |
| 204 d.11.1.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 205 d.11.1.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 206 d.11.1.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m | 2 |  |  |
| 207 d.11.1.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m | 6 |  |  |
| 208 d.11.1.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m | 12 |  |  |
| 209 d.11.1.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 210 d.11.1.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 211 d.11.1.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt | 2 |  |  |
| 212 d.11.1.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt | 10 |  |  |
| 213 d.11.1.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt | 30 |  |  |
| 214 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 215 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 216 d.11.1.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 11.2 | Pompownia ścieków P-3 |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |
| 217 d.11.2.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.96 |  |  |
| 218 d.11.2.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.72 |  |  |
| 219 d.11.2.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 3 |  |  |
| 220 d.11.2.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 3 |  |  |
| 221 d.11.2.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 7 |  |  |
| 222 d.11.2.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 3 |  |  |
| 223 d.11.2.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m | 2 |  |  |
| 224 d.11.2.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt | 1 |  |  |
| 225 d.11.2.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt | 3 |  |  |
| 226 d.11.2.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 227 d.11.2.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m | 3 |  |  |
| 228 d.11.2.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 15 |  |  |
| 229 d.11.2.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 230 d.11.2.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 231 d.11.2.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.2.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |
| 232 d.11.2.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt | 1 |  |  |
| 233 d.11.2.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt | 1 |  |  |
| 234 d.11.2.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 9.92 |  |  |
| 235 d.11.2.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 7.44 |  |  |
| 236 d.11.2.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m | 15 |  |  |
| 237 d.11.2.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 16 |  |  |
| 238 d.11.2.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 16 |  |  |
| 239 d.11.2.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m | 19 |  |  |
| 240 d.11.2.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m | 31 |  |  |
| 241 d.11.2.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 242 d.11.2.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 243 d.11.2.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 244 d.11.2.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.2.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |
| 245 d.11.2.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt | 1 |  |  |
| 246 d.11.2.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m | 4 |  |  |
| 247 d.11.2.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 248 d.11.2.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 249 d.11.2.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m | 2 |  |  |
| 250 d.11.2.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m | 6 |  |  |
| 251 d.11.2.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m | 12 |  |  |
| 252 d.11.2.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 253 d.11.2.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 254 d.11.2.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt | 2 |  |  |
| 255 d.11.2.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt | 10 |  |  |
| 256 d.11.2.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt | 30 |  |  |
| 257 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 258 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 259 d.11.2.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 11.3 | Pompownia ścieków P-4 |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |
| 260 d.11.3.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.96 |  |  |
| 261 d.11.3.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.72 |  |  |
| 262 d.11.3.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 3 |  |  |
| 263 d.11.3.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 3 |  |  |
| 264 d.11.3.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 7 |  |  |
| 265 d.11.3.1 | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0 kg/m | m | 3 |  |  |
| 266 d.11.3.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w złączach kablowych | m | 2 |  |  |
| 267 d.11.3.1 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż złącza ZKS-2 na słupie | szt | 1 |  |  |
| 268 d.11.3.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik | szt | 3 |  |  |
| 269 d.11.3.1 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 270 d.11.3.1 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm2 | m | 3 |  |  |
| 271 d.11.3.1 | KNNR 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 15 |  |  |
| 272 d.11.3.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 273 d.11.3.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 274 d.11.3.1 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.3.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |
| 275 d.11.3.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż złacza ZKP | szt | 1 |  |  |
| 276 d.11.3.2 | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy RG | szt | 1 |  |  |
| 277 d.11.3.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 21.12 |  |  |
| 278 d.11.3.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 15.84 |  |  |
| 279 d.11.3.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m | 6 |  |  |
| 280 d.11.3.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 60 |  |  |
| 281 d.11.3.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią | m | 60 |  |  |
| 282 d.11.3.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - w rurach, w ZKP i RG | m | 10 |  |  |
| 283 d.11.3.2 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m | 66 |  |  |
| 284 d.11.3.2 | KNNR 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 285 d.11.3.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 286 d.11.3.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  |
| 287 d.11.3.2 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 1 |  |  |
| 11.3.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |
| 288 d.11.3.3 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - montaż rozdzielnicy RP | szt | 1 |  |  |
| 289 d.11.3.3 | KNNR 5 0104-07 | Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi 37 mm | m | 4 |  |  |
| 290 d.11.3.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 291 d.11.3.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 0.64 |  |  |
| 292 d.11.3.3 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5 kg/m, przykrycie folią | m | 2 |  |  |
| 293 d.11.3.3 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 0,5 kg/m | m | 6 |  |  |
| 294 d.11.3.3 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m | m | 12 |  |  |
| 295 d.11.3.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 2 |  |  |
| 296 d.11.3.3 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 4 |  |  |
| 297 d.11.3.3 | KNNR 5 0727-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy | szt | 2 |  |  |
| 298 d.11.3.3 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4 mm2 | szt | 10 |  |  |
| 299 d.11.3.3 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | szt | 30 |  |  |
| 300 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| 301 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 2 |  |  |
| 302 d.11.3.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel sygalizacyjny, 7-żyłowy | odcinek | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 250mm |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 315mm |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Pompowni ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RUROCIĄGI TŁOCZNY + POMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RURY OCHRONNE STALOWE - Przejścia pod drogami |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RURY OCHRONNE PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RURY OCHRONNE TYPU AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RURY OCHRONNE PE - Przekroczenia cieków wodnych |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PRACE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KANALIZACJI W DRODZE POWIATOWEJ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Pompownia ścieków P-1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Pompownia ścieków P-3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.3 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Pompownia ścieków P-4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4kV, INSTALACJA ODBIORCZA |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1 - 14 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 15 - 17 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 18 - 29 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 29 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 30 - 43 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 44 - 46 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 47 - 62 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 - 62 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 63 - 76 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 77 - 79 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 80 - 91 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 63 - 91 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 250mm |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 92 - 103 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 104 - 105 | Roboty montażowe - rurociągi |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 106 - 106 | Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 92 - 106 | RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC DN 315mm |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 107 - 118 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 119 - 124 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 107 - 124 | Rurociąg tłoczny |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 125 - 135 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 136 - 140 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 125 - 140 | Pompowni ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 107 - 140 | RUROCIĄGI TŁOCZNY + POMPOWNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 141 - 152 | RURY OCHRONNE STALOWE - Przejścia pod drogami |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 153 - 156 | RURY OCHRONNE PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 157 - 159 | RURY OCHRONNE TYPU AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 160 - 167 | RURY OCHRONNE PE - Przekroczenia cieków wodnych |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 168 - 172 | PRACE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KANALIZACJI W DRODZE POWIATOWEJ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 173 - 187 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | 188 - 201 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 | 202 - 216 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 173 - 216 | Pompownia ścieków P-1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 217 - 231 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | 232 - 244 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 245 - 259 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 217 - 259 | Pompownia ścieków P-3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | 260 - 274 | Przyłącz kablowy 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2 | 275 - 287 | Instalacja odbiorcza |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.3 | 288 - 302 | Obwody zasilające pompownię |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 260 - 302 | Pompownia ścieków P-4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 173 - 302 | PRZYŁĄCZ KABLOWY 0,4kV, INSTALACJA ODBIORCZA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromonter grupa III | r-g | 10.5672 |  |  |
| 2. | robocizna | r-g | 117573.1595 |  |  |
| 3. | Robotnicy | r-g | 388.7970 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bale iglaste obrzynane - wymiarowe nasycone o grubości 50-100 mm klasy I | m3 | 1.6542 |  |  |
| 2. | bale iglaste obrzynane nasycane kl.III | m3 | 0.0900 |  |  |
| 3. | Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm | m | 172.6400 |  |  |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | m3 | 1.0000 |  |  |
| 5. | beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 6.0040 |  |  |
| 6. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0072 |  |  |
| 7. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.0072 |  |  |
| 8. | drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple | m3 | 3.2365 |  |  |
| 9. | drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane śr. 16-18 c | m3 | 0.4100 |  |  |
| 10. | drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm | kg | 328.0000 |  |  |
| 11. | elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm | szt | 21349.0000 |  |  |
| 12. | farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 1.0000 |  |  |
| 13. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II | m2 | 39.0600 |  |  |
| 14. | Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową | szt | 3.0000 |  |  |
| 15. | geowłóknina | m2 | 420.0000 |  |  |
| 16. | igłofiltry (igły) | szt | 1628.1240 |  |  |
| 17. | Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 SE | m | 165.3600 |  |  |
| 18. | Kabel YKSY 0,6/1kV 7x1,5 mm2 RE | m | 15.6000 |  |  |
| 19. | Kabel YKY 0,6/1kV 4x2,5 mm2 RE | m | 31.2000 |  |  |
| 20. | Kabel YKY 0,6/1kV 5x4,0 mm2 RE | m | 15.6000 |  |  |
| 21. | kineta studzienki z PE dla rury wznoszącej DN315 | szt | 431.0000 |  |  |
| 22. | kineta studzienki z PE dla rury wznoszącej DN425 | szt | 525.0000 |  |  |
| 23. | klamry ciesielskie | kg | 269.4744 |  |  |
| 24. | kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr. 200 mm | m | 798.1000 |  |  |
| 25. | kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm | szt | 1.2000 |  |  |
| 26. | Kompletna pompownia sieciowa P1 typ TWS model 1084 + urządzenie do monitoringu GSM | szt | 1.0000 |  |  |
| 27. | Kompletna pompownia sieciowa P3 typ TWS model 1086 + urządzenie do monitoringu GSM | szt | 1.0000 |  |  |
| 28. | Kompletna pompownia sieciowa P4 typ TWS model 1087 + urządzenie do monitoringu GSM | szt | 1.0000 |  |  |
| 29. | Konstrukcja mocująca | kg | 12.9000 |  |  |
| 30. | Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 25 mm2 | szt | 24.0000 |  |  |
| 31. | Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 50 mm2 | szt | 3.0000 |  |  |
| 32. | koryto drewniane | szt | 8.2000 |  |  |
| 33. | krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II | m3 | 0.9700 |  |  |
| 34. | kręgi betonowe wys.500 mm | szt | 70.0000 |  |  |
| 35. | króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe | szt | 0.6000 |  |  |
| 36. | kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm | szt | 69.0000 |  |  |
| 37. | kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 90 mm | szt | 15.0000 |  |  |
| 38. | Manszetu uszczelniający | szt | 604.0000 |  |  |
| 39. | mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 | m3 | 6.1100 |  |  |
| 40. | mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 | m3 | 2.9900 |  |  |
| 41. | mieszanka mineralno-smołowa standard I | t | 129.5924 |  |  |
| 42. | nasiona traw | kg | 220.1600 |  |  |
| 43. | Ogranicznik przepięć nn, GXO 0,66/5 bez odłącznika | szt | 9.0000 |  |  |
| 44. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 57.9000 |  |  |
| 45. | Osłona rurowa BE-50 AROT do kabli, sztywna | m | 9.3600 |  |  |
| 46. | Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka | m | 24.9600 |  |  |
| 47. | pale szalunkowe stalowe | t | 1.2298 |  |  |
| 48. | Pianka poliuretanowa | szt | 302.0000 |  |  |
| 49. | piasek naturalny | m3 | 16.5600 |  |  |
| 50. | Piasek naturalny do nawierzchni drogowych | m3 | 9.7440 |  |  |
| 51. | pierścienie odciążające żelbetowe | szt | 13.0000 |  |  |
| 52. | Płaskownik perforowany | m | 3.7200 |  |  |
| 53. | płyty żelbetowe ażurowe | m2 | 400.0000 |  |  |
| 54. | podpory stalowe ślizgowe | szt | 422.4000 |  |  |
| 55. | pokrywa betonowa | szt | 609.0000 |  |  |
| 56. | pokrywa żeliwna | szt | 194.0000 |  |  |
| 57. | pokrywa żeliwna na stożek betonowy | szt | 153.0000 |  |  |
| 58. | pokrywy nastudzienne żelbetowe | szt | 13.0000 |  |  |
| 59. | pospółka | m3 | 298.7656 |  |  |
| 60. | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 921.0772 |  |  |
| 61. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm | t | 0.9356 |  |  |
| 62. | Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x50 mm2 | m | 4.5000 |  |  |
| 63. | Rozdzielnica RG wg rys. | szt | 3.0000 |  |  |
| 64. | Rozdzielnica RP (dostarcza dostawca technologii) | szt | 3.0000 |  |  |
| 65. | roztwór asfaltowy 'Abizol P' | kg | 67.1600 |  |  |
| 66. | roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R | kg | 36.4900 |  |  |
| 67. | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 | m | 12.4800 |  |  |
| 68. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasa S (SDR34 S16,7), o średnicy 200x5,9 mm | m | 4060.6200 |  |  |
| 69. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 200x4,9 mm | m | 8114.1000 |  |  |
| 70. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasy N (SDR41 S20), o średnicy 160x4,0 mm | m | 6855.4200 |  |  |
| 71. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasy S (SDR34 S16,7) o średnicy 160x4,7 mm | m | 1873.7400 |  |  |
| 72. | Rura stalowa ze szwem, przewodowa czarna o średnicy zewnętrznej 323,9x8,0 mm | m | 671.1600 |  |  |
| 73. | Rura stalowa ze szwem, przewodowa czarna o średnicy zewnętrznej 355,6x8,0 mm | m | 138.7200 |  |  |
| 74. | Rura stalowa ze szwem, przewodowa czarna o średnicy zewnętrznej 406,4x8,8 mm | m | 27.5400 |  |  |
| 75. | rura teleskopowa | szt | 194.0000 |  |  |
| 76. | Rura termokurczliwa polietylenowa typu RGK 50/18 | m | 1.5000 |  |  |
| 77. | rury AROTA | m | 127.9200 |  |  |
| 78. | Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N (SDR 41 S20), o średnicy 250x6,2 | m | 1809.4800 |  |  |
| 79. | Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S (SDR34 S16,7) 250x7,3 | m | 867.0000 |  |  |
| 80. | rury PVC kanalizacyjne klasy N (SDR41 S20) o średnicy 315x7,7 | m | 284.5800 |  |  |
| 81. | rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm | m | 13.5000 |  |  |
| 82. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 110x6,6mm | m | 844.5600 |  |  |
| 83. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 315x18,7mm | m | 1162.8000 |  |  |
| 84. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 355x21,1mm | m | 93.8400 |  |  |
| 85. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 450x26,7mm | m | 36.7200 |  |  |
| 86. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 90x5,4mm | m | 198.9000 |  |  |
| 87. | Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm | szt | 1.3950 |  |  |
| 88. | słupek betonowy znacznikowy | szt | 10.0000 |  |  |
| 89. | słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów | m3 | 2.6862 |  |  |
| 90. | stopnie włazowe żeliwne | szt | 76.8000 |  |  |
| 91. | stożek betonowy | szt | 762.0000 |  |  |
| 92. | studzienka kanalizacyjna PE o średnicy 600mm i głebokości 4m | szt | 9.0000 |  |  |
| 93. | śruby M 16 z nakrętkami | kg | 6384.8000 |  |  |
| 94. | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami | kg | 16.2000 |  |  |
| 95. | Śruby stalowe zgrubne | kg | 0.0660 |  |  |
| 96. | tabliczki do oznakowania trasy sieci | szt | 10.0000 |  |  |
| 97. | Taśma COT z klamerka | m | 9.0900 |  |  |
| 98. | trzon studzienki rura karbowana DN315 | m | 810.0000 |  |  |
| 99. | trzon studzienki rura karbowana DN425 | m | 1232.0000 |  |  |
| 100. | tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych | szt | 1.2000 |  |  |
| 101. | Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych | szt | 25.2000 |  |  |
| 102. | Uchwyty odstępowe stalowe do kabla | szt | 21.0000 |  |  |
| 103. | Uchwyty odstępowe stalowe do rur | szt | 9.0000 |  |  |
| 104. | uszczelka | szt | 1912.0000 |  |  |
| 105. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 3.5208 |  |  |
| 106. | wąż gumowy śr. 50 mm | m | 3192.4000 |  |  |
| 107. | Wkładka bezpiecznikowa przemysłowa zwłoczna WT-00/gG i WTN-00 6-160A, 500V | szt | 9.0000 |  |  |
| 108. | właz kanałowy typu ciężkiego | szt | 13.0000 |  |  |
| 109. | woda z rurociągu | m3 | 51.4840 |  |  |
| 110. | Zacisk odgałęźny śrubowy typ ZO/A 10-50 mm2 | szt | 15.0000 |  |  |
| 111. | zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0.4900 |  |  |
| 112. | ziemia urodzajna (humus) | m3 | 8.8000 |  |  |
| 113. | Złącze kablowe słupowe ZKS-2 | szt | 3.0000 |  |  |
| 114. | Złącze kablowo-licznikowe ZKP | szt | 3.0000 |  |  |
| 115. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | agregat prądotwórczy | m-g | 34.6800 |  |  |
| 2. | Ciągnik kołowy (1) | m-g | 0.9699 |  |  |
| 3. | ciągnik siodłowy z naczepą 16t | m-g | 102.1372 |  |  |
| 4. | giętarka do prętów | m-g | 3.7479 |  |  |
| 5. | koparka 0.15 m3 | m-g | 78.7500 |  |  |
| 6. | koparka 1.20 m3 | m-g | 5.8522 |  |  |
| 7. | koparka gąsienicowa 0,60 m3 | m-g | 1974.0172 |  |  |
| 8. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) | m-g | 4868.9515 |  |  |
| 9. | maszyna do wierceń poziomych | m-g | 345.7400 |  |  |
| 10. | nożyce do prętów | m-g | 4.4175 |  |  |
| 11. | obudowa wykopu "PODLASIE 2" | m-g | 8637.6835 |  |  |
| 12. | Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) | m-g | 1.5300 |  |  |
| 13. | pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h | m-g | 1084.0000 |  |  |
| 14. | pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g | 3199.6000 |  |  |
| 15. | prościarka do prętów | m-g | 2.4180 |  |  |
| 16. | prościarka do rur PE | m-g | 14.1375 |  |  |
| 17. | przyczepa dłużycowa do samochodu | m-g | 65.6800 |  |  |
| 18. | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.9759 |  |  |
| 19. | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g | 8.2460 |  |  |
| 20. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 4.2532 |  |  |
| 21. | samochód dostawczy | m-g | 36.6300 |  |  |
| 22. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 58.8079 |  |  |
| 23. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 100.5537 |  |  |
| 24. | samochód skrzyniowy | m-g | 464.2711 |  |  |
| 25. | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 3358.9600 |  |  |
| 26. | spawarka | m-g | 509.4200 |  |  |
| 27. | Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A | m-g | 5.5284 |  |  |
| 28. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 77.2520 |  |  |
| 29. | spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) | m-g | 159.3936 |  |  |
| 30. | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 15.9048 |  |  |
| 31. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 67.5827 |  |  |
| 32. | ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 93.3992 |  |  |
| 33. | walec statyczny samojezdny | m-g | 35.0672 |  |  |
| 34. | walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g | 8.2460 |  |  |
| 35. | wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t | m-g | 163.6800 |  |  |
| 36. | wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3.2-5.0t | m-g | 93.4500 |  |  |
| 37. | wyciąg | m-g | 0.6696 |  |  |
| 38. | wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t | m-g | 345.7400 |  |  |
| 39. | zagęszczarka | m-g | 1328.5319 |  |  |
| 40. | Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 100 m3/h | m-g | 2339.9542 |  |  |
| 41. | zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm | m-g | 34.6800 |  |  |
| 42. | zrywarka przyczepna | m-g | 6.8572 |  |  |
| 43. | żuraw do 5t | m-g | 9.3000 |  |  |
| 44. | żuraw samochodowy | m-g | 712.5531 |  |  |
| 45. | żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 3.3000 |  |  |
| 46. | żuraw samojezdny kołowy do 5 t | m-g | 7.2000 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: