Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   1

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową

Data:  10/07/06

Budowa:  kotłownia gazowa wraz z instalacją gazową

Obiekt:  Budynek użyteczności publicznej w Cyganach Dom Ludowy-Strażnica OSP

Zamawiający:   Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Jednostka opracowująca kosztorys:  Biuro Inżynierskie "BiL" s.c.  ul. Długa 10  39-303 Mielec

Sprawdzający:  ........................................................................................................

Zamawiający:                                    Wykonawca:

.............                                   .............

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   2

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Roboty budowlane                                                                                              |

=========================================================================================================================

|        1.1 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany     |              |     |       |

|                               taczkami lub japonkami, zwykły                             |              |     |       |

|                                        14*0,15                         =        2,1      |        ~2,100|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości |              |     |       |

|                           20 mm, zatarte na ostro                                        |            14|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej,     |              |     |       |

|                           przygotowanie podłoża                                          |            14|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.4 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej,     |              |     |       |

|                           płytki 30x30 cm, metoda zwykła                                 |            14|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.5 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża         |              |     |       |

|                                        (5,5+2,5+2,5+4,6+1,6+1,6)*1,5   =       27,45     |       ~27,450|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.6 KNR 202/829/4 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda zwykła   |         27,45|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.7 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe o klasie odporności ogniowej 1/2h z zamkiem       |              |     |       |

|                          antypanicznym o wymiarze 90*205 cm                              |              |     |       |

|                                        0,9*2,1                         =        1,89     |         ~1,89|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.8 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne                                             |              |     |       |

|                                        0,9*2,1                         =        1,89     |         ~1,89|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.9 KNR 202/103/4 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z    |              |     |       |

|                          cegieł budowlanych, zaprawa cementowa, grubość 1-ej cegły       |              |     |       |

|                                        1,6*2,38                        =        3,808    |         ~3,81|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.10 KNNR 2/801/1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów            |              |     |       |

|                                        1,6*2,38*2                      =        7,616    |         ~7,62|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.11 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z    |              |     |       |

|                           gruntowaniem, 2-krotne                                         |              |     |       |

|                                        1,6*2*0,88                      =        2,816    |         ~2,82|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.12 KNNR 2/801/1 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów            |              |     |       |

|                                        (5,5+2,5+2,5+4,6)*2,38          =       35,938    |        ~35,94|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.13 KNNR 2/801/2 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria II, stropów i podciągów       |            14|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.14 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z    |              |     |       |

|                           gruntowaniem, 2-krotne                                         |              |     |       |

|         sufit                          14                              =       14,0      |              |     |       |

|         ściany                         0,88*(4,6+5,5+2,5+2,5)          =       13,288    |        ~27,29|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.15 KNR 728/205/9 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach     |              |     |       |

|                          murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 2 ciegieł         |              |     |       |

|         komin                          1                               =        1,0      |              |     |       |

|         nawiew                         1                               =        1,0      |            ~2|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2 Technologia kotłowni gazowej                                                                                  |

=========================================================================================================================

|        2.1 KNNR 4/503/3 Gazowy kocioł kondensacyjny do montażu ściennego Quinta 85       |              |     |       |

|                         wyposażony w: neutrazliztor skroplin firmy Remeha, nóż czyszczący|              |     |       |

|                         nr. kat. 52.484                                                  |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.2 KNR 708/202/1 Montaż regulatora Rematic  ściennego  kpl. M5 - nr katalogowy   |              |     |       |

|                          55.786                                                          |             1|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.3 KNR 708/202/1 Montaż regulatora Rematic typu 2945 C3 K kpl.Q 120 do           |              |     |       |

|                          zamontowania w kotle 85 kW                                      |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.4 KNR 708/202/1 Montaż regulatora Rematic  ściennego kpl. M4 - nr katalogowy    |              |     |       |

|                          55.785                                                          |             1|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.5 KNNR 4/526/6 Montaż wartownika MH50MA firmy Meibes                            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.6 KNNR 4/511/4 (1) Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego typ N 200 firmy     |              |     |       |

|                             Reflex                                                       |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   3

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.7 KNNR 4/430/3 Montaż złącza samoodcinającego SU 1" firmy REFLEX                |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.8 KNR 707/101/1 Montaż pompy Wilo-TOP-E 25/1-7                                  |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        5                               =        5,0      |              |     |       |

|         1 rezerwowa                    1                               =        1,0      |            ~6|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        2.9 KNR 707/101/1 Montaż pompy kotłowej (85 kW)  Wilo TOP-ED 32/1-7               |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        1                               =        1,0      |              |     |       |

|         rezerwowa                      1                               =        1,0      |            ~2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.10 KNR 708/301/2 Zawór mieszający trójdrogowy HRB 3 fi 20 mm z siłownikiem AMB   |              |     |       |

|                          162 firmy Danfoss                                               |             5|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.11 KNNR 4/145/2 (1) Stacja uzdatniania wody firmy Ekoidea typu ZE-025-OB         |         1,000|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.12 KNNR 4/130/2 (1) Montaż filtru  wstępnego   10-FPN 1" z wkładem sznurkowym    |              |     |       |

|                             typ: 10  - IRC005                                            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.13 KNR 708/102/1 Montaż ciepłomierzy sensonic II fi 20 mm typ WMZ 1.5-0.75 T1    |              |     |       |

|                          firmy Viterra                                                   |             5|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.14 KNNR 4/140/2 (2) Wodomierz skrzydełkowy JS 3/4" firmy Metron                  |         1,000|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.15 KNNR 4/519/2 (2) Montaż zaworu  antyskażeniowy dn 3/4" typ EA251 firmy        |              |     |       |

|                             DANFOSS                                                      |         1,000|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.16 KNNR 4/524/2 (1) Montaż zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 o średnicy 3/4" ,      |              |     |       |

|                             ciśnienie otwarcia zaworu 6 bar                              |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.17 KNNR 4/524/3 (1) Montaż zaworu bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy 1" ,        |              |     |       |

|                             ciśnienie otwarcia zaworu 2,5 bara                           |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.18 KNNR 4/509/1 Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1                              |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.19 KNNR 4/524/2 (2) Zawór napełniania instalacji SYR 2128  3/4"                  |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.20 KNNR 4/130/1 (1) Montaż zaworu spustowego fi 15 mm                            |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.21 KNNR 4/411/3 (1) Montaż zaworu  kulowego  gwintowanego  fi 25 mm              |            12|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.22 KNNR 4/411/3 (5) Montaż zaworu zwrotnego gwintowanego fi 25 mm                |             5|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.23 KNNR 4/411/3 (3) Montaż filtru wodnego siatkowego fi 25 mm                    |             5|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.24 KNNR 4/411/4 (1) Montaż zaworu kulowego gwintowanego fi 32 mm                 |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.25 KNNR 4/411/4 (3) Montaż filtru wodnego siatkowego fi 32 mm                    |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.26 KNNR 4/411/4 (4) Montaż zaworu zwrotnego gwintowanego fi 32 mm                |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.27 KNNR 4/411/5 (1) Montaż zaworu kulowego gwintowanego fi 40 mm                 |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.28 KNNR 4/411/5 (5) Montaż zaworu zwrotnego  gwintowanego fi  40 mm              |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.29 KNNR 4/411/5 (3) Montaż filtru wodnego siatkowego fi 40 mm                    |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.30 KNNR 4/514/2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn 80 mm               |             5|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.31 KNNR 4/412/6 Montaż odpowietrznika  automatycznego  1/2"                      |            12|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.32 KNNR 4/531/2 Montaż manometru  M-63 -T (0-0,6) MPa - 2,5 KFM Włocławek        |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.33 KNNR 4/531/2 Montaż manometru (0-1,0) MPa - 6 KFM Włocławek                   |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.34 KNNR 4/531/1 Montaż termometru  T-63 (0-100)C KFM Włocławek                   |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.35 KNNR 4/531/3 Montaż termomanometru  0-120 C, 0-0,6 MPa /2,5 KFM Włocławek     |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.36 KNR 217/101/4 (2) Nawiew z blachy nierdzewnej o wymiarach 0,25x0,25x4,5 m wraz|              |     |       |

|                              z kratką nawiewną                                           |              |     |       |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

|                                        0,25*0,25*4,5                   =        0,28125  |        ~0,281|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   4

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.37 KNR 217/114/3 (1) Montaż komina spalinowego ze stali chromoniklowej           |              |     |       |

|                              (jednościenny) dn  150  L=12,5 m + czopuch izolowany dn     |              |     |       |

|                              150/250 o długości  1,5 m                                   |              |     |       |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

|                                        3,14*0,150*12,5                 =        5,8875   |            ~6|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.38 KNNR 4/226/6 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków,    |              |     |       |

|                             wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. III-IV,        |              |     |       |

|                             Fi 1000 mm, głębokość do 2,0 m                               |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.39 KNR 707/101/1 Montaż pompy zatapialnej WILO TMW 32/8 z wyłącznikiem pływakowym|             1|     |kpl    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.40 KNNR 4/216/1 (1) Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi 50 mm, uszczelnienie zaprawą   |              |     |       |

|                             cementową                                                    |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.41 KNNR 1/305/1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,|              |     |       |

|                         głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II                        |              |     |       |

|                                        10*0,8*0,8                      =        6,4      |        ~6,400|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.42 KNNR 4/201/2 Rury żeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz         |              |     |       |

|                         budynków, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi 70 mm           |            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.43 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych,   |              |     |       |

|                         głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II                        |              |     |       |

|                                        10*0,8*0,5                      =        4,0      |        ~4,000|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.44 KNNR 4/209/4 (1) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, żeliwne, Fi 70 mm, |              |     |       |

|                             (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.)                           |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.45 KNNR 4/112/3 (2) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach   |              |     |       |

|                             zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. |              |     |       |

|                             32 mm (wcięcie do kanalizacji)                               |             9|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.46 KNNR 4/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w         |              |     |       |

|                         budynkach, Dn 25 mm                                              |            28|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.47 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w         |              |     |       |

|                         budynkach, Dn 32 mm                                              |           8,6|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.48 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w         |              |     |       |

|                         budynkach, Dn 40 mm                                              |             4|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.49 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi                                        |              |     |       |

|         rura stalowa dn 25             3,14*0,0337*28                  =        2,962904 |              |     |       |

|         rura stalowa dn 32             3,14*0,0424*8,6                 =        1,14497  |              |     |       |

|         rura stalowa dn 40             3,14*0,0483*4                   =        0,606648 |        ~4,715|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.50 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - |              |     |       |

|                          stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm             |         4,715|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.51 KNR 712/202/4 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, |              |     |       |

|                              í do 57 mm                                                  |         4,715|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.52 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,|              |     |       |

|                          izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 28-48 mm                        |              |     |       |

|                                        28+8,6+4                        =       40,6      |           ~41|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.53 KNR 712/209/4 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne,   |              |     |       |

|                              rurociągi, í do 57 mm                                       |         4,715|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.54 KNNR 4/406/2 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w       |              |     |       |

|                             budynkach niemieszkalnych, rura stalowa                      |            41|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.55  Gaśnica proszkowa - 6 kg                                                     |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.56  Odbiór kominiarski                                                           |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.57  Odbiór UDT                                                                   |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.58  Wykonanie instrukcji obsługi kotłowni, instrukcji postępowania w razie       |              |     |       |

|             pożaru, oznakowanie rur, wyjścia ewakuacyjnego, aparatury                    |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.59  Przeszkolenie personelu (nadzór kotłowni)                                    |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   5

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2.60 KNNR 4/529/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby|              |     |       |

|                         obsługi                                                          |         1,000|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       3 Wewnętrzna instalacja gazowa                                                                                  |

=========================================================================================================================

|        3.1 KNR 728/203/3 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach       |              |     |       |

|                          murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 1 i 1/2 cegły  |             1|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.2 KNNR 4/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w        |              |     |       |

|                         budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm                              |            18|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.3 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi                                        |              |     |       |

|         rura dn 32                     3,14*0,0424*18                  =        2,396448 |        ~2,396|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.4 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - |              |     |       |

|                          stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm             |              |     |       |

|         rura dn 32                     3,14*0,0424*18                  =        2,396448 |        ~2,396|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.5 KNR 712/201/4 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi,|              |     |       |

|                              í do 57 mm                                                  |         2,396|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.6 KNR 712/209/4 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne,   |              |     |       |

|                              rurociągi, í do 57 mm                                       |         2,396|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.7 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na    |              |     |       |

|                         zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- wnęka na szafkę na   |              |     |       |

|                         gazomierz                                                        |              |     |       |

|                                        0,25*1*0,8                      =        0,2      |        ~0,200|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.8 KNR 202/1215/4 Montaż szafki na gazomierz - szafka o wymiarach 0,8*1*0,25 m   |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        3.9 KNNR 4/312/4 (1) Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych,        |              |     |       |

|                             Fi 32 mm                                                     |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       3.10 KNNR 4/313/4 Zawór klapowy MAG-3 dn 32                                        |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       3.11 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla          |              |     |       |

|                          przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, |              |     |       |

|                          Fi do 65 mm                                                     |            18|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4 Roboty elektryczne i AKPiA                                                                                    |

=========================================================================================================================

|        4.1 KNNR 5/405/1 Montaż skrzynki rozdzielczej natynkowej RN2x12 prod. Legrand     |              |     |       |

|                         &Fael                                                            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.2 KNNR 5/405/1 Montaż skrzynki przeciwpożarowej czerwonej                       |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.3 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i     |              |     |       |

|                         ścienne), przykręcane na cegle-listwa biała dzielona 50x25 mm    |            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i     |              |     |       |

|                         ścienne), przykręcane na cegle-listwa biała 32x15 mm             |             4|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.5 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach                |              |     |       |

|                         elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 3*1,5 mm2 |            12|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.6 KNNR 5/103/1 (2) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18- rura |              |     |       |

|                             biała RL 18 (złączki + uchwyty)                              |            30|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.7 KNNR 5/103/2 (2) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 22-rura  |              |     |       |

|                             biała RL 22 (złączki +  uchwyty)                             |             9|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.8 KNNR 5/103/2 (4) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 28-rura  |              |     |       |

|                             biała RL28 (złączki + uchwyty)                               |            12|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        4.9 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach                |              |     |       |

|                         elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 2x2,5 mm2 |            20|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.10 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach                |              |     |       |

|                         elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 3x2,5 mm2 |            15|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.11 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach                |              |     |       |

|                         elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5 mm2-przewód YDY 3x4,0 mm2|            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.12 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony  |              |     |       |

|                         luzem-przewód DYżo 1*10 mm2                                      |             4|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   6

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.13 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,   |              |     |       |

|                         przekrój do 7,5 mm2-OMYżo 3*1,5 mm2                              |            55|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.14 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,   |              |     |       |

|                         przekrój do 7,5 mm2-OMYżo  4*1,5 mm2                             |            20|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.15 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,   |              |     |       |

|                         przekrój do 7,5 mm2-OMY 2*1 mm2                                  |            55|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.16 KNNR 5/201/2 Przewód telefoniczny w ekranie OMY 4*0,75 mm2                    |            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.17 KNNR 5/602/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany |              |     |       |

|                         na kołkach wstrzeliwanych                                        |            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.18 KNNR 5/306/5 (1) Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A                      |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.19 KNNR 5/308/2 Gniazdo 1-fazowe natynkowe pojedyńcze IP 44                      |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.20 KNNR 5/308/3 Gniazdo 1-fazowe natynkowe podwójne IP 44                        |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.21 KNNR 5/311/1 Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów, listwa          |              |     |       |

|                         instalacyjna: puszka n.t., podłoże betonowe                      |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.22 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne,|              |     |       |

|                         do 40 W- lampa OPK- 136                                          |             2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.23 KNNR 5/407/1 Wyłącznik różnicowo-prądowy P314 25/0,03                         |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.24 KNNR 5/407/2 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 302 C 20 A                        |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.25 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 10 A                        |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.26 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 C 10 A                        |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.27 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 6 A                         |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.28 KNNR 5/407/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301 B 4 A                         |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.29 KNNR 5/407/4 (1) Wyłącznik główny przeciwpożarowy  R 302 -20                  |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.30 KNNR 5/406/1 Ochronnik ON 124 400 V, 5 kA                                     |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.31 KNR 708/104/1 Detektor  gazu DEX 12 i DEX 23  firmy GAZEX                     |             2|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.32 KNR 708/104/3 Moduł sterujący MD-2Z firmy Gazex                               |             1|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.33 KNR 708/402/4 Sygnalizator akustyczny i optyczny SL-3I                        |             2|     |układ  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.34 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy    |             3|     |pomiar |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.35 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy    |             2|     |pomiar |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4.36 KNP 1846/4602/6 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla       |              |     |       |

|                            obiektów mieszkalnych, badanie wyłącznika przeciwporażeniowego|              |     |       |

|                            różnicowo-prądowego                                           |             1|     |pomiar |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Betoniarze grupa II..........................................................|r-g    |     9,6586|         |           |

|Cieśle grupa II..............................................................|r-g    |     0,4191|         |           |

|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV..............................|r-g    |     241,34|         |           |

|Izolarze grupa II............................................................|r-g    |     4,3214|         |           |

|Malarze grupa II.............................................................|r-g    |     7,6099|         |           |

|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III..............................|r-g    |     1,1808|         |           |

|Monter urządzeń i instalacji powietrznych II.................................|r-g    |    8,33866|         |           |

|Monter urządzeń i instalacji powietrznych III................................|r-g    |    0,17727|         |           |

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II..................................|r-g    |    65,6658|         |           |

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III.................................|r-g    |   67,81455|         |           |

|Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV..................................|r-g    |     2,0628|         |           |

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   7

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Murarze grupa II.............................................................|r-g    |     1,8699|         |           |

|Murarze grupa III............................................................|r-g    |     4,3815|         |           |

|Posadzkarz-płytkarz II.......................................................|r-g    |   35,75714|         |           |

|Posadzkarz-płytkarz III......................................................|r-g    |   32,08356|         |           |

|Robotnicy....................................................................|r-g    |  467,63102|         |           |

|Robotnicy grupa I............................................................|r-g    |   58,07121|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                               Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | 1 008,3832|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Aktywny system bezpieczeństwa gazu - Detektor gazu...........................|szt    |          2|         |           |

|Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm.............................................|m      |       10,4|         |           |

|Benzyna do ekstrakcji........................................................|dm3    |    0,84621|         |           |

|Benzyna do lakierów..........................................................|dm3    |    0,01354|         |           |

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)................|m3     |      2,453|         |           |

|Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm...........................................|szt    |    397,381|         |           |

|Ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej, przyłącza Fi 20 mm..........|kpl    |          5|         |           |

|Drewno opałowe...............................................................|kg     |       1,68|         |           |

|Drzwi stalowe pełne..........................................................|szt    |          1|         |           |

|drzwi stalowe przeciwpożarowe................................................|szt    |          1|         |           |

|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała......|dm3    |    7,79849|         |           |

|Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania..............................|dm3    |    1,24477|         |           |

|Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania biała........................|dm3    |      0,079|         |           |

|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna...................................|dm3    |    0,27075|         |           |

|Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania biała........................|dm3    |      0,074|         |           |

|Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania żółta........................|dm3    |    0,33784|         |           |

|filtr mechaniczny  z  wkładem................................................|szt    |          1|         |           |

|Filtr siatkowy gwintowany dn 25  mm..........................................|szt    |          5|         |           |

|Filtr siatkowy gwintowany dn 40 mm...........................................|szt    |          1|         |           |

|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130.............................|szt    |       1,02|         |           |

|Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326.........|szt    |       1,02|         |           |

|Kanał nawiewny...............................................................|kpl    |          1|         |           |

|Klosze.......................................................................|szt    |       2,08|         |           |

|Klucz stalowy do kurka gazowego Fi 32 mm.....................................|szt    |          1|         |           |

|Kocioł kondensaycjny gazowy Quinta 85........................................|szt    |          1|         |           |

|Kołki rozporowe plastykowe...................................................|szt    |      152,9|         |           |

|Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną...........................|szt    |       11,1|         |           |

|Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000 mm.................................|szt    |          4|         |           |

|Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 32 mm............................|szt    |       5,49|         |           |

|Kształtki żeliwne kanalizacyjne Fi 70 mm.....................................|szt    |        7,3|         |           |

|Kurek gazowy przelotowy żeliwny ocynkowany M801 Fi 32 mm.....................|szt    |          1|         |           |

|Kurki manometrowe............................................................|szt    |          5|         |           |

|Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 32.15..........................|m      |       4,16|         |           |

|Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna LN 50.18.2, z przegrodą           |       |           |         |           |

|niesymetryczną...............................................................|m      |       10,4|         |           |

|Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 15 mm.................................|szt    |      0,462|         |           |

|Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A..........................|szt    |       2,04|         |           |

|Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90ř Fi 40 mm.................................|szt    |       0,68|         |           |

|Manometr.....................................................................|szt    |          1|         |           |

|Manometry zwykłe techniczne..................................................|szt    |          4|         |           |

|Masa asfaltowa izolacyjna....................................................|kg     |       0,98|         |           |

|Moduł MD-2Z..................................................................|kpl    |          1|         |           |

|Naczynie wzbiorcze N 200.....................................................|szt    |          1|         |           |

|Neutralizator skroplin.......................................................|kpl    |          1|         |           |

|Nóż czyszczący...............................................................|szt    |          1|         |           |

|Ochronnik ON.................................................................|szt    |          2|         |           |

|Odpowietrznik automatyczny Dn 15 mm..........................................|szt    |         12|         |           |

|Oprawa do świetlówek wnętrzowa, zamknięta przemysłowa 1x40W, OPK-136 pyło-,  |       |           |         |           |

|bryzgoodporna................................................................|szt    |          2|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 32mm.................................|m      |        8,6|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 40mm.................................|m      |          4|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 25 mm, Dn 25mm................................|m      |         28|         |           |

|Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm....................................|m2     |      14,28|         |           |

|Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 15x15cm............................|m2     |     27,999|         |           |

|Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm...................................|szt    |          1|         |           |

|Pompa obiegowa Wilo-TOP-E 25/1-7.............................................|szt    |          6|         |           |

|PompaWilo-TOP-ED 32/1-7......................................................|szt    |          2|         |           |

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   8

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Pompa zatapialna TMW 32/8....................................................|szt    |          1|         |           |

|półśrubunek do wodomierza dn 20..............................................|szt    |          2|         |           |

|Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi 70 mm...........................|m      |        9,3|         |           |

|Przewód DYżo 450/750V 1x10 mm2...............................................|m      |       4,16|         |           |

|Przewód OMY 2x1,0 mm2........................................................|m      |       57,2|         |           |

|Przewód OMY 3x1,5 mm2........................................................|m      |       57,2|         |           |

|Przewód OMY 4x0,75 mm2.......................................................|m      |       10,4|         |           |

|Przewód OMY 4x1,5  mm2.......................................................|m      |       20,8|         |           |

|Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2...............................................|m      |       20,8|         |           |

|Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2...............................................|m      |      12,48|         |           |

|Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2...............................................|m      |       15,6|         |           |

|Przewód YDY 450/750V 3x4,0 mm2...............................................|m      |       10,4|         |           |

|Puszka natynkowa.............................................................|szt    |       4,08|         |           |

|Reflex- złącze samoodcinające 1".............................................|szt    |          1|         |           |

|Regulator Rematic typu 2945 C3K kpl.Q 120....................................|szt    |          1|         |           |

|Regulator ścienny M4.........................................................|szt    |          1|         |           |

|Regulator ścienny M5.........................................................|szt    |          1|         |           |

|Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych...........................................|dm3    |    0,12662|         |           |

|Rozdzielacz kotłów c.o. z rur stalowych, Fi 80...............................|m      |          5|         |           |

|Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL18.............................|m      |       31,2|         |           |

|Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22.............................|m      |       9,36|         |           |

|Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28.............................|m      |      12,48|         |           |

|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm...............................................|m      |       9,72|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 42,4/3,6....................................|m      |      18,54|         |           |

|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn 15) 21,3.........................|m      |       1,54|         |           |

|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2............................|m      |      28,84|         |           |

|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn 32)........................|m      |      8,858|         |           |

|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3/3,2............................|m      |          4|         |           |

|Rurki syfonowe do manometru..................................................|szt    |          5|         |           |

|Skrzynka przeciwpożarowa.....................................................|szt    |          1|         |           |

|Skrzynka rozdzielcza natynkowa RN2x12........................................|szt    |          1|         |           |

|Stacja uzdatniania wody EKOIDEA..............................................|szt    |          1|         |           |

|Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych....................................|szt    |          6|         |           |

|Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biała...................................|kg     |      27,56|         |           |

|Sygnalizator akustyczny......................................................|szt    |          2|         |           |

|SYR - zabezpieczenie stanu wody..............................................|szt    |          1|         |           |

|SYR -zawór do napełniania instalacji 2128 dn 20 mm...........................|szt    |          1|         |           |

|Szafka metalowa..............................................................|szt    |          1|         |           |

|Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami.............................|kg     |      0,084|         |           |

|Świetlówki...................................................................|szt    |       4,16|         |           |

|Termomanometr................................................................|szt    |          6|         |           |

|Termometr....................................................................|szt    |          6|         |           |

|Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych.................|szt    |         63|         |           |

|Uchwyt odstępowy U-22 do mocowania rur elektroinstalacyjnych.................|szt    |       18,9|         |           |

|Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych.................|szt    |       25,2|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 25 mm......................................................|szt    |      10,92|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 32 mm......................................................|szt    |     12,714|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 40 mm......................................................|szt    |       1,44|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 80 mm......................................................|szt    |          1|         |           |

|Uchwyty do rur PVC 32 mm.....................................................|szt    |       9,99|         |           |

|Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 50 mm..............................|szt    |          2|         |           |

|Wartownik MH 50  Meibes......................................................|szt    |          1|         |           |

|wkład kominowy fi 150 mm wraz z czopuchem....................................|kpl    |          1|         |           |

|Właz kanałowy żeliwny typ ciężki.............................................|szt    |          1|         |           |

|Wodomierz skrzydełkowy JSw 20 mm.............................................|szt    |          1|         |           |

|Wpust ściekowy podłogowy żeliwny z rusztem, 50 mm............................|szt    |          2|         |           |

|Wyłącznik nadprądowy 1 - biegunowy S301 B 4A.................................|szt    |          1|         |           |

|Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301 B 6 A.................................|szt    |          4|         |           |

|Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301 B 10 A................................|szt    |          2|         |           |

|Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S 301 C 10 A................................|szt    |          1|         |           |

|Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S 302 C 20 A................................|szt    |          1|         |           |

|Wyłącznik p.poż..............................................................|szt    |          1|         |           |

|Wyłącznik różnicowo-prądowy P314 25/0,03.....................................|szt    |          1|         |           |

|Zapłonniki...................................................................|szt    |          4|         |           |

|Zaprawa cementowa M4 (m.30)..................................................|m3     |    0,25146|         |           |

|Zaprawa cementowa M7 (m.50)..................................................|m3     |      0,098|         |           |

|Zaprawa cementowa M12 (m.80).................................................|m3     |     0,3014|         |           |

|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15).........................................|m3     |    1,03561|         |           |

|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30).........................................|m3     |    0,14312|         |           |

|Zaprawa klejąca do dużych płytek Ceresit CM 19...............................|kg     |    393,775|         |           |

|Zawory przelotowe mosiężne do gazu Fi 15 mm..................................|szt    |     0,0036|         |           |

|zawór antyskażeniowy Dn 20 mm................................................|szt    |          1|         |           |

|Zawór bezpieczeństwa sprężynowy gwintowany, Fi 20 mm.........................|szt    |          1|         |           |

|Zawór bezpieczeństwa sprężynowy gwintowany, Fi 25 mm - mosiężny..............|szt    |          1|         |           |

|Zawór c.o. przelotowy skośny z kurkiem spustowym M3052 żeliwny ocynkowany    |       |           |         |           |

|Fi 15mm......................................................................|szt    |          6|         |           |

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany - kotłownia - przedmiarzuz                        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   9

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową                                                               10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Zawór klapowy MAG-3 dn 32....................................................|kpl    |          1|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 25 mm........................|szt    |         12|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 32 mm........................|szt    |          4|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 40 mm........................|szt    |          2|         |           |

|Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi 32 mm..............|szt    |          1|         |           |

|Zawór trójdrogowy dn 20 z siłownikiem........................................|szt    |          5|         |           |

|Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm.............................|szt    |      0,082|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm.......................|szt    |     0,0856|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 25 mm..............|szt    |          5|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 32 mm..............|szt    |          1|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 40 mm..............|szt    |          1|         |           |

|Złącze kontrolne.............................................................|szt    |        0,2|         |           |

|Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18|szt    |       12,3|         |           |

|Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22|szt    |       3,69|         |           |

|Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28|szt    |       4,92|         |           |

|Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm.....|szt    |         12|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                     Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   S P R Z Ę T U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa sprzętu                                                                | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1).........................................|m-g    |    0,00737|         |           |

|Przyczepa skrzyniowa 3-5 t...................................................|m-g    |    0,00312|         |           |

|Przyczepa skrzyniowa 5 t.....................................................|m-g    |    0,00425|         |           |

|Samochód dostawczy do 0.9 t (1)..............................................|m-g    |    4,52664|         |           |

|Samochód skrzyniowy do 5 t (1)...............................................|m-g    |       2,54|         |           |

|Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A.....................................|m-g    |     0,4116|         |           |

|Spawarka elektryczna wirująca 300 A..........................................|m-g    |        1,7|         |           |

|Spawarka elektryczna wirująca 300 A..........................................|m-g    |        0,8|         |           |

|Środek transportowy (1)......................................................|m-g    |    1,30052|         |           |

|Wyciąg.......................................................................|m-g    |    3,87059|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                           Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |   15,16409|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Roboty budowlane                                                                                  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2 Technologia kotłowni gazowej                                                                      |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       3 Wewnętrzna instalacja gazowa                                                                      |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       4 Roboty elektryczne i AKPiA                                                                        |           |

=========================================================================================================================