Zbiór: Nowa Dęba-Cygany - instalacja co.-przedmiarzuz                       Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   1

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy OSP w Cyganach                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy OSP w

Cyganach

Data:  10/07/06

Budowa:  Instalacja c.o.

Obiekt:  Budynek użyteczności publicznej w Cyganach Dom Ludowy-Strażnica OSP

Zamawiający:   Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Jednostka opracowująca kosztorys:  Biuro Inżynierskie "BiL" s.c.  ul. Długa 10  39-303 Mielec

Sprawdzający:  ........................................................................................................

Zamawiający:                                    Wykonawca:

.............                                   .............

Zbiór: Nowa Dęba-Cygany - instalacja co.-przedmiarzuz                       Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   2

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy OSP w Cyganach                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Instalacja centralnego ogrzewania                                                                             |

=========================================================================================================================

|        1.1 KNR 728/203/2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach       |              |     |       |

|                          murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 1 cegła        |            15|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.2 KNNR 4/405/1 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 10 mm                                              |           181|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.3 KNNR 4/405/2 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 12 mm                                              |           174|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.4 KNNR 4/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 15 mm                                              |           171|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.5 KNNR 4/405/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 18 mm                                              |            54|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.6 KNNR 4/405/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 22 mm                                              |            10|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.7 KNNR 4/405/7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w     |              |     |       |

|                         budynkach, Fi 35 mm                                              |             4|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.8 KNR 216/505/1 Izolacja otuliną Thermaflex o grubości 20 mm                    |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|         rura miedziana fi 10 mm        3,14*(0,010+2*0,020)*181        =       28,417    |              |     |       |

|         rura miedziana fi 12 mm        3,14*(0,012+2*0,020)*174        =       28,41072  |              |     |       |

|         rura miedziana fi 15 mm        3,14*(0,015+2*0,020)*171        =       29,5317   |              |     |       |

|         rura miedziana fi 18 mm        3,14*(0,018+2*0,020)*54         =        9,83448  |              |     |       |

|         rura miedziana fi 22 mm        3,14*(0,022+2*0,020)*10         =        1,9468   |              |     |       |

|         rura miedziana fi 35 mm        3,14*(0,035+2*0,020)*4          =        0,942    |       ~99,083|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.9 KNNR 4/418/7 Grzejnik stalowy płytowy Purmo C22/600/1400                      |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.10 KNNR 4/418/7 Grzejnik stalowy płytowy Purmo C22/600/1600                      |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.11 KNNR 4/418/11 Grzejnik stalowy płytowy Purmo C33/600/1200                     |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.12 KNNR 4/418/11 Grzejnik stalowy płytowy Purmo C33/600/1400                     |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.13 KNNR 4/418/7 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V22/600/1400                      |             7|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.14 KNNR 4/418/11 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/1200                     |             8|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.15 KNNR 4/418/11 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/1400                     |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.16 KNNR 4/418/11 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/1600                     |            11|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.17 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/1800                     |            11|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.18 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/2000                     |             5|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.19 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/2300                     |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.20 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/2600                     |             5|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.21 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/600/3000                     |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.22 KNNR 4/418/12 Grzejnik stalowy płytowy Purmo V33/900/800                      |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.23 KNNR 4/429/4 Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, Fi 15 mm                |            61|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.24 KNNR 4/412/2 Montaż głowicy termostatycznej RTS 3600 firmy Danfoss            |            57|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.25 KNNR 4/411/1 (1) Zawór odcinający prosty typ RLV 10 prosty firmy Danfoss      |            61|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.26 KNNR 4/412/1 Montaż  zaworu termostatycznego  RTD-N 10 wraz z głowicą RTS 3600|              |     |       |

|                         firmy Danfoss                                                    |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.27 KNNR 4/411/1 (1) Zawór kulowy do wody fi 15 mm                                |            12|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.28 KNNR 4/411/2 (1) Zawór kulowy do wody fi 20 mm                                |             3|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba-Cygany - instalacja co.-przedmiarzuz                       Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   3

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy OSP w Cyganach                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.29 KNNR 4/411/4 (1) Zawór kulowy do wody fi 32 mm                                |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.30 KNNR 4/411/1 (5) Zawór zwrotny fi 15 mm                                       |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.31 KNNR 4/411/2 (5) Zawór zwrotny fi 20 mm                                       |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.32 KNNR 4/411/4 (4) Zawór zwrotny fi 32 mm                                       |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.33 KNNR 4/411/2 (3) Filtr siatkowy gwintowany fi 20 mm                           |             5|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.34 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem|              |     |       |

|                         regulacji                                                        |            61|     |urządze|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.35 KNNR 4/406/2 (2) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w       |              |     |       |

|                             budynkach niemieszkalnych, rura miedziana                    |              |     |       |

|                                        181+174+171+54+10+4             =      594,0      |      ~594,000|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Izolarze grupa III...........................................................|r-g    |  113,54912|         |           |

|Robotnicy....................................................................|r-g    |    764,325|         |           |

|Robotnicy grupa I............................................................|r-g    |  148,95143|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                               Razem (z dokładnością do zaokrągleń): | 1 026,8256|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Filtr do wody gwintowany Fi 20 mm............................................|szt    |          5|         |           |

|Głowica termostatyczna Danfoss...............................................|szt    |         57|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO C22 600/1400..........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO C22 600/1600..........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO C33 600/1200..........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO C33 600/1400..........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/1200.........................................|szt    |          8|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/1400.........................................|szt    |          4|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/1600.........................................|szt    |         11|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/1800.........................................|szt    |         11|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/2000.........................................|szt    |          5|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/2300.........................................|szt    |          4|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/2600.........................................|szt    |          5|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 600/3000.........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V33/ 900/800..........................................|szt    |          1|         |           |

|Grzejnik stalowy PURMO V22 600/1400..........................................|szt    |          7|         |           |

|Kolano miedziane  Fi 10 mm 90................................................|szt    |         27|         |           |

|Kolano miedziane  Fi 12 mm 90................................................|szt    |         26|         |           |

|Kolano miedziane  Fi 15 mm 90................................................|szt    |         14|         |           |

|Kolano miedziane  Fi 18 mm 90................................................|szt    |          8|         |           |

|Kolano miedziane  Fi 22 mm 90................................................|szt    |          4|         |           |

|Łuk miedziany, Fi 10 mm 90ř..................................................|szt    |         35|         |           |

|Łuk miedziany, Fi 12  mm 90ř.................................................|szt    |          5|         |           |

|Łuk miedziany, Fi 15  mm 90ř.................................................|szt    |          6|         |           |

|Łuk miedziany, Fi 18  mm 90ř.................................................|szt    |          2|         |           |

|Łuk miedziany, Fi 22  mm 90ř.................................................|szt    |          2|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 10mm.................................|m      |        181|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 12mm.................................|m      |        174|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 15mm.................................|m      |        171|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 18 mm................................|m      |         54|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 22mm.................................|m      |         10|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn 35mm.................................|m      |          4|         |           |

|Rura miedziana 10 mm.........................................................|m      |     188,24|         |           |

Zbiór: Nowa Dęba-Cygany - instalacja co.-przedmiarzuz                       Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   4

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy OSP w Cyganach                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Rura miedziana 12/1,0 mm.....................................................|m      |     180,96|         |           |

|Rura miedziana 15/1,0 mm.....................................................|m      |     189,72|         |           |

|Rura miedziana 18/1,0 mm.....................................................|m      |      56,16|         |           |

|Rura miedziana 22/1,0 (Dn 15)................................................|m      |       10,4|         |           |

|Rura miedziana 35/1,5 (Dn 25)................................................|m      |       4,12|         |           |

|Tarczki ochronne.............................................................|szt    |         61|         |           |

|Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych......................|szt    |     536,86|         |           |

|Zaprawa cementowa M7 (m.50)..................................................|m3     |      0,015|         |           |

|Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty,  |       |           |         |           |

|Fi 10 z głowicą..............................................................|kpl    |          4|         |           |

|zawór odcinający  RLV 10.....................................................|szt    |         61|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 15 mm........................|szt    |         12|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 20 mm........................|szt    |          3|         |           |

|Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi 32 mm........................|szt    |          2|         |           |

|Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm.............................|szt    |      1,188|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm.......................|szt    |      5,188|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 20 mm..............|szt    |          1|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 32 mm..............|szt    |          1|         |           |

|Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi 15 mm...........................|szt    |         61|         |           |

|Złączka zaciskowa gwintowana mosiężna, do rur miedzianych, Fi 15 mm..........|szt    |    125,564|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                     Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   S P R Z Ę T U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa sprzętu                                                                | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1).........................................|m-g    |   11,88996|         |           |

|Przyczepa skrzyniowa 5 t.....................................................|m-g    |   11,88996|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                           Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |   23,77992|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Instalacja centralnego ogrzewania                                                                 |           |

=========================================================================================================================