Zbiór: Nowa Dęba - Cygany- instalacja gazowa - kuchnia - przedmiaruz        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   1

Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń

Data:  10/07/06

Budowa:  instalacja gazowa

Obiekt:  Budynek użyteczności publicznej w Cyganach Dom Ludowy-Strażnica OSP

Zamawiający:  Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Jednostka opracowująca kosztorys:  Biuro Inżynierskie "BiL" s.c.  ul. Długa 10  39-303 Mielec

Sprawdzający:  ........................................................................................................

Zamawiający:                                    Wykonawca:

.............                                   .............

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany- instalacja gazowa - kuchnia - przedmiaruz        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   2

Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                                          |

=========================================================================================================================

|        1.1 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach       |              |     |       |

|                          murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły        |             1|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.2 KNR 728/203/1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach       |              |     |       |

|                          murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły      |             1|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.3 KNR 728/203/2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach       |              |     |       |

|                          murowanych, przewód Fi do 50 mm, grubość ściany: 1 cegła        |             1|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.4 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w        |              |     |       |

|                         budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm                              |            12|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.5 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w        |              |     |       |

|                         budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm                              |             2|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.6 KNNR 4/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w        |              |     |       |

|                         budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm                              |            18|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.7 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi                                        |              |     |       |

|         dn 20                          3,14*0,0269*12                  =        1,013592 |              |     |       |

|         dn 25                          3,14*0,0337*2                   =        0,211636 |              |     |       |

|         dn 32                          3,14*0,0424*18                  =        2,396448 |        ~3,622|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.8 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - |              |     |       |

|                          stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm             |         3,622|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.9 KNR 712/201/4 (2) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi,|              |     |       |

|                              í do 57 mm                                                  |         3,622|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.10 KNR 712/209/4 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne,   |              |     |       |

|                              rurociągi, í do 57 mm                                       |         3,622|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.11 KNR 728/205/4 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach     |              |     |       |

|                          murowanych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości 2 cegieł           |             1|     |otwór  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.12  Wykonanie kanału nawiewnego wraz z kratką o wym. 25x25 cm                    |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.13 KNNR 4/315/3 Taboret gazowy typ TGZ-2B                                        |             2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.14 KNNR 4/314/1 (1) Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy  typ G4S8                  |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.15 KNNR 4/308/1 Montaż gazomierza G-10                                           |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.16 KNR 719/401/1 Montaż reduktora R-25                                           |             1|     |szt    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.17 KNNR 4/313/4 Zawory kulowe kołnierzowe do gazu dn 32                          |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.18 KNR 202/1215/3 Wykonanie i montaż skrzynki gazowej o wym. 0,9x1,6x0,3 m       |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.20 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla          |              |     |       |

|                          przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, |              |     |       |

|                          Fi do 65 mm                                                     |              |     |       |

|                                        12+2+18                         =       32,0      |       ~32,000|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Malarze grupa II.............................................................|r-g    |    4,52866|         |           |

|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III..............................|r-g    |     2,0992|         |           |

|Monter instalacji technologicznych grupa II..................................|r-g    |    0,73535|         |           |

|Monter instalacji technologicznych grupa III.................................|r-g    |    2,60715|         |           |

|Monter instalacji technologicznych grupa IV..................................|r-g    |    1,06005|         |           |

|Murarze grupa II.............................................................|r-g    |     1,3972|         |           |

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany- instalacja gazowa - kuchnia - przedmiaruz        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   3

Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Robotnicy....................................................................|r-g    |     24,322|         |           |

|Robotnicy grupa I............................................................|r-g    |    8,98922|         |           |

|Spawacze grupa III...........................................................|r-g    |     1,0505|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                               Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |   46,78933|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Acetylen techniczny - rozpuszczony...........................................|kg     |       0,02|         |           |

|Benzyna do ekstrakcji........................................................|dm3    |    0,43102|         |           |

|Benzyna do lakierów..........................................................|dm3    |    0,02228|         |           |

|Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm...........................................|szt    |          1|         |           |

|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%......................|dm3    |    0,44551|         |           |

|Farba olejna do gruntowania..................................................|dm3    |       0,04|         |           |

|Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania..............................|dm3    |      0,037|         |           |

|Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania żółta........................|dm3    |     0,5107|         |           |

|gazomierz G 10...............................................................|szt    |          1|         |           |

|Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne..........................................|szt    |         16|         |           |

|Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 15 mm.................................|szt    |      0,384|         |           |

|Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 20 mm.................................|szt    |          8|         |           |

|reduktor R 25 Tartarini......................................................|szt    |          1|         |           |

|Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych...........................................|dm3    |    0,04086|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 26,9/2,6....................................|m      |      12,48|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 33,7/3,6....................................|m      |       2,08|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 42,4/3,6....................................|m      |      18,54|         |           |

|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn 15) 21,3.........................|m      |       1,28|         |           |

|szafka metalowa..............................................................|szt    |          1|         |           |

|Śruby stalowe zgrubne M16....................................................|kg     |       1,26|         |           |

|Taboret gazowy TGZ-2B........................................................|szt    |          2|         |           |

|Tlen techniczny sprężony.....................................................|m3     |        0,1|         |           |

|Trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy G4S........................................|szt    |          2|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 20 mm......................................................|szt    |         11|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 25 mm......................................................|szt    |       1,26|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 32 mm......................................................|szt    |       9,36|         |           |

|Zaprawa cementowa M7 (m.50)..................................................|m3     |      0,026|         |           |

|Zaprawa cementowa M12 (m.80).................................................|m3     |      0,007|         |           |

|Zawory przelotowe mosiężne do gazu Fi 15 mm..................................|szt    |     0,0064|         |           |

|Zawór kulowy gazowy do wspawania, Fi 32 mm...................................|szt    |          2|         |           |

|Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm.......................|szt    |     0,0064|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                     Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   S P R Z Ę T U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa sprzętu                                                                | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1).........................................|m-g    |    0,00471|         |           |

|Przyczepa skrzyniowa 3-5 t...................................................|m-g    |    0,00471|         |           |

|Samochód dostawczy do 0.9 t (1)..............................................|m-g    |     0,0096|         |           |

|Spawarka spalinowa 300 A.....................................................|m-g    |        1,1|         |           |

|Środek transportowy (1)......................................................|m-g    |     0,0054|         |           |

|Wózek platforma elektryczny do 2 t (1).......................................|m-g    |       2,86|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                           Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |    3,98442|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Nowa Dęba - Cygany- instalacja gazowa - kuchnia - przedmiaruz        Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   4

Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                                           10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Instalacja gazowa do kuchni wraz z montażem urządzeń                                              |           |

=========================================================================================================================