Zbiór: Cygany - dojazd do Strażnicy  wraz z parkingiem - przedmiar          Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   1

Dojazd do Strażnicy Straży Pożarnej wraz z parkingiem na osiem stanowisk                                       10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Dojazd do Strażnicy Straży Pożarnej wraz z parkingiem na

osiem stanowisk

Data:  10/07/06

Budowa:  dojazd wraz z parkingiem na osiem stanowisk

Obiekt:  Budynek Domu Ludowego w Cyganach

Zamawiający:   Gmina Nowa Dęba,   ul. Rzeszowska 3,   39-460 Nowa Dęba

Jednostka opracowująca kosztorys:  Biuro Inżynierskie "BiL" s.c.  ul. Długa 10  39-303 Mielec

Zbiór: Cygany - dojazd do Strażnicy  wraz z parkingiem - przedmiar          Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   2

Dojazd do Strażnicy Straży Pożarnej wraz z parkingiem na osiem stanowisk                                       10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Roboty ziemne                                                                                                 |

=========================================================================================================================

|        1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na odkład                     |              |     |       |

|                                        (1*42) + (5,1*8*3,5) +(72-                        |              |     |       |

|                                        14,13)                          =      242,67     |      ~242,670|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, |              |     |       |

|                         dodatek za każde dalsze 5 cm grubości                            |       242,670|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.3 KNNR 6/101/2 (1) Korytowanie pod poszerzenie drogi i parking                  |              |     |       |

|                                        (1*42) +(5,1*8*3,5) + (72-                        |              |     |       |

|                                        14,13)                          =      242,67     |      ~242,670|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.4 KNNR 6/104/2 (1) Wykonanie warstwy odsączającej koryta drogi i parkingu z     |              |     |       |

|                             piasku                                                       |              |     |       |

|                                        (1*42) + (5,1*8*3,5) +(72-                        |              |     |       |

|                                        14,13)                          =      242,67     |      ~242,670|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.5 KNNR 6/114/3 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu|              |     |       |

|                         20 cm - pod drogę i parking                                      |              |     |       |

|                                        1*42+(72-14,13)                 =       99,87     |       ~99,870|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.6 KNNR 6/114/1 Podbudowy z żużla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu|              |     |       |

|                         10 cm - pod drogę i parking                                      |              |     |       |

|                                        5,1*8*3,5                       =      142,8      |      ~142,800|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.7 KNNR 6/111/1 (1) Wykonanie podłoża z piasku stabilizowanego cementem pod      |              |     |       |

|                             kostkę brukową i płyty ażurowe parkingu                      |              |     |       |

|                                        6*42+5,1*8*3,5+(72-14,13)       =      452,67     |      ~452,670|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.8 KNNR 6/101/5 Korytowanie pod krawężniki                                       |              |     |       |

|                                        (2*42+2*5,1+8*3,5)*0,2          =       24,44     |       ~24,440|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        1.9 KNNR 6/403/3 Ułożenie krawężnika 30x15 cm na ławie betonowej                  |              |     |       |

|                                        2*42+2*5,1+8*3,5                =      122,2      |      ~122,200|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.10 KNNR 6/502/2 (1) Ułożenie kostki brukowej na nawierzchni drogi                |              |     |       |

|                                        42*6+(72-14,13)                 =      309,87     |       ~309,87|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.11 KNNR 6/503/1 Ułożenie płyt ażurowych typu YOMB na parkingach                  |              |     |       |

|                                        5,1*3,5*8                       =      142,8      |      ~142,800|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.12 KNNR 1/507/1 Humusowanie nawierzchni parkingów                                |              |     |       |

|                                        5,1*3,5*8                       =      142,8      |      ~142,800|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.13 KNR 221/218/3 Ukształtowanie terenu i rozścielenie humusu na terenach         |              |     |       |

|                          zielonych                                                       |         29,82|     |m3     |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1.14 KNR 221/401/5 Siew trawy                                                      |           237|     |m2     |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ogrodnicy grupa I............................................................|r-g    |   59,74316|         |           |

|Ogrodnicy grupa II...........................................................|r-g    |     2,0382|         |           |

|Robotnicy....................................................................|r-g    |  675,76089|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                               Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  737,54225|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Cygany - dojazd do Strażnicy  wraz z parkingiem - przedmiar          Zuzia (C) DataComp 1994-2004  strona nr   3

Dojazd do Strażnicy Straży Pożarnej wraz z parkingiem na osiem stanowisk                                       10/07/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Azofoska.....................................................................|t      |    0,01185|         |           |

|Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)................|m3     |    2,54176|         |           |

|Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków..................................|t      |    13,2641|         |           |

|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm............................|m3     |    0,07332|         |           |

|Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara.................................|m2     |   316,0674|         |           |

|Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II.......................................|m3     |    0,22634|         |           |

|Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary.............|m      |    124,644|         |           |

|Nasiona traw.................................................................|kg     |       4,74|         |           |

|Piasek.......................................................................|m3     |    27,6464|         |           |

|Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony....................................|m3     |   36,63776|         |           |

|płyta  ażurowa YOMB 100x75x12,5..............................................|szt    |  192,00031|         |           |

|Pospółka.....................................................................|m3     |   59,69682|         |           |

|Pospółka do nawierzchni drogowych............................................|m3     |   13,89697|         |           |

|Tłuczeń z żużla wielkopiecowego uziarnienie 31.5-63mm........................|t      |   50,01084|         |           |

|Woda przemysłowa.............................................................|m3     |   59,97904|         |           |

|Ziemia urodzajna (humus).....................................................|m3     |     7,4256|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                     Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z E S T A W I E N I E   S P R Z Ę T U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa sprzętu                                                                | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) (1).........................................|m-g    |   10,32088|         |           |

|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1.9-2.3m.|m-g    |   10,32088|         |           |

|Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)......................................|m-g    |    2,09835|         |           |

|Spycharka gąsienicowa 40kW/55 KM (1).........................................|m-g    |     1,1928|         |           |

|Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1).....................................|m-g    |    0,72801|         |           |

|Walec statyczny samojezdny (1)...............................................|m-g    |    9,16454|         |           |

|Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)......................................|m-g    |   10,32088|         |           |

|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t...........................................|m-g    |    6,45502|         |           |

|Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1)........................................|m-g    |    2,21963|         |           |

|Wibrator powierzchniowy do 225 kg............................................|m-g    |    40,2831|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                           Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |   93,10409|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 Roboty ziemne                                                                                     |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------