## Załącznik nr 3

Książka przedmiarów

Szkoła w Cyganach – Remont sali gimnastycznej

| L.p. | # Podstawa wyceny | OPIS | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-04 0503-01 analogia | Demontaż płyt żelbetowych kanałowych 060x0,50x0,07 0,60m x 20,00 m | m2 | 12,00 |
| 2. | KNR W 4-01 0203-01 | Uzupełnienie chudym betonem B 10 starego kanału c.o. 0,40m x 0,40m x 20,00m | m3 | 3,20 |
| 3. | KNR W 4-01 0619-09 analogia | Odgrzybianie podłoża betonu przy użyciu szczotek stalowych 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 4. | KNR W 4-01 06222-05 analogia | Dwukrotne odgrzybianie podłoża betonu przy użyciu środków grzybobójczych 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 5. | KNR 2-02 0604-03 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku na gorąco 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 6. | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej podposadzkowej 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 7. | KNR 2-02 0609-03 | Izolacja cieplna z płyt styropianowych grubości 3 cm 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 8. | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej podposadzkowa 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 9. | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej zatartej na gładko grubości 5 cm 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 10. | wycena indywidualna | Wykonanie podłogi LINODUR – SPORT 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 11. | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie starych tynków farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem (20,00m x 2 + 10,08m x 2) x 2,0m | m2 | 120,32 |
| 12. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przeszpachlowaniem nierówności (20,00m x 10,08m) + (20,00m x 6,50m) + (20,00m x 5,90m) + (10,08m x 6,20m) x 2,00 | m2 | 577,60 |
| 13. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – ścian (20,00m x 6,50m) + (20,00m x 5,90m) + (10,08m x 6,20m) x 2 | m2 | 376,00 |
| 14. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów 20,00m x 10,08m | m2 | 201,60 |
| 15. | KNR W 7-12 0101-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne wiązarów kratowych 2,18m x 10,41m x 5 | m2 | 113,50 |
| 16. | KNR W 7-12 0105-02 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowej wiązarów 2,18m x 10,41m x 5 | m2 | 113,50 |
| 17. | KNR W 7-12 1611-02,03 | Dwukrotne malowanie ręczne farbą chlorokauczukową wiązarów stalowych 2,18m x 10,41m x 5 | m2 | 113,50 |
| 18. | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m + przestawienia |  |  |
| 19. | Kalkulacja własna | Wymiana lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej z podziałem na dwa obwody | szt. | 12 |

### Załącznik nr 3.1

Sala gimnastyczna w Cyganach – centralne ogrzewanie.

# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 Roboty demontażowe |  |  |  |
| 1.001 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 40 – 50 mm | 43 |  | m |
| 1.002 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 32 mm | 22 |  | m |
| 1.003 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 25 mm | 34 |  | m |
| 1.004 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 20 mm | 16 |  | m |
| 1.005 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, fi 10-15 mm | 38 |  | m |
| 1.006 KNR 402/520/6 Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 2 m | 18 |  | szt |
| 1.007 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu grzejnikowego o połączeniu gwintowanym lub dwuzłączki, fi 15-20 mm | 36 |  | szt |
| 1.008 KNR 402/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm | 0,5 |  | m3 |
| 1.009 KNR 402/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1.0 - 5.0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | 3 |  | m2 |
| ## 2 Roboty montażowe |  |  |  |
| 2.001 KNR 220/209/3 Odgałęzienia boczne o średnicach 25 – 150 mm od rurociągów głównych, w komorach, do Dn 40/3.0 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | 5 |  | m |
| 2.002 KNR 215/408/4 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny fi 40 mm (2) | 4 |  | szt |
| 2.003 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 | 20 |  | m |
| 2.004 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo -wapiennej, głębokość/szerokość ½ x ½ cegły | 15 |  | m |
| 2.005 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015 m2 | 20 |  | m |
| 2.006 KNR 401/326/1 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości ½ cegły (1) | 15 |  | m |
| 2.007 KNR 215/9906/4 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 40 mm | 20 |  | m |
| 2.008 KNR 215/9906/3 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 32 mm | 16 |  | m |
| 2.009 KNR 215/9906/2 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 25mm | 27 |  | m |
| 2.010 KNR 215/9906/1 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, fi 20 mm | 15 |  | m |
| 2.011 KNR 34/104/4 Instalacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9 mm (E), rurociąg fi 28-48 mm | 78 |  | m |
| 2.012 KNR 4/418/8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 3000 mm – 22/900/2000 | 10 |  | szt |
| 2.014 KNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm – głowica termostatyczna | 10 |  | szt |