###### Załącznik nr 3

###### KOSZTORYS    NAKŁADCZY

###### PRZEDMIAR  ROBÓT

ZADANIE      :    BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM-BARWINEK W MIEJSCOWOŚCI  JADACHY

W KM. 134+540 – KM. 135+400

OBIEKT         :  ETAP I – ODCINEK W KM. 134+540 – KM. 135+165

BRANŻA        :  ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR   :  URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

UL.RZESZOWSKA 3,

39-460 NOWA DĘBA

SPORZĄDZIŁ  :  B.Panek

TARNOBRZEG   PAŹDZIERNIK  2006 R

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

- Kosztorys opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, projektu technicznego opracowanego przez: NOT Zespół Usług Technicznych i Projektowych w Tarnobrzegu oraz wizji lokalnej. Dokładny zakres robót określa niniejszy kosztorys.

- Zakres opracowania obejmuje budowę chodnika od km. 134+540 do km.135+165 bez nawierzchni i przepustów wjazdów na posesje, których wykonanie obejmuje opracowanie-projekt drogowy. W kosztorysie ujęto natomiast przepusty na obejściu stacji trafo oraz na obejściu przystanku autobusowego. Na granicy chodnika i wjazdów przewidziano krawężnik drogowy ułożony na płask na ławie betonowej.

- Kosztorys nie obejmuje ewentualnych robót przygotowawczych terenu, związanych z ewentualnymi rozbiórkami obiektów, przestawianiem słupów elektrycznych, przekładkami ewentualnych kolizji, zabezpieczeniem kabli na skrzyżowaniu z siecią kanalizacyjną itp. – osobne opracowania np. branży instalacyjnej.

- W kosztorysie przyjęto deskowanie tradycyjne elementów żelbetowych. W przypadku stosowania deskowań systemowych (np. U-FORMY, PERI itp.) , należy wymienić odpowiednie podstawy wyceny tych pozycji.

- Dowóz brakującej ziemi do nasypów przewidziano z odległości 6 km, ziemia urodzajna zagospodarowana na miejscu przez rozplantowanie wzdłuż  chodnika.

- W kosztorysie przyjęto część robót ziemnych jako roboty ręczne ze względu na istniejące w rejonie robót uzbrojenie podziemne sieci teletechnicznych. W tym rejonie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególną ostrożnością.

- Część materiałów dostarczona będzie przez Inwestora, tj.

-  kostka brukowa betonowa gr. 6cm,

-  krawężniki drogowe,

-  obrzeża betonowe 20x6cm.

Wartość tych materiałów jest potrącona z wartości kosztorysowej, ilości wynikają z kosztorysu z uwzględnieniem normowego zużycia.

Materiały te oznakowano w zestawieniu materiałów jako materiały Inwestora.

- W kosztorysie przyjęto pewne założenia, w ramach alternatyw przewidzianych w projekcie odnośnie rozwiązań materiałowo –technologicznych, które nie są obligatoryjne, dopuszcza się zmiany w zastosowanych równoważnych materiałach czy technologiach pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i Projektanta.

- Kosztorys nie obejmuje robót niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowym.

Sporządziła:

mgr inż. Beata Panek

Kosztorysowanie Wspomagane Mikrokomputerem

**********************************************************************

K O S Z T O R Y S     N A K L A D C Z Y / P R Z E D M I A R    NR

**********************************************************************

RODZAJ ROBOT         : ROBOTY BUDOWLANE

PODSTAWA WYKONANIA   : DOKUMENTACJA TECHNNICZNA

ZADANIE              : BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DROGI KRAJOWEJ NR 9

RADOM-BARWINEK W MIIEJSCOWOSCI JADACHY

W KM. 134+540 - KM.135+400

OBIEKT               : I ETAP - ODCINEK W KM 134+540 - 135+165

INWESTOR             : URZAD MIASTA I GMINY NOWA DEBA

UL.RZESZOWSKA 3

39-460 NOWA DEBA

----------------------------------------------------------------------

UWAGA: INWESTOR DOSTARCZA CZESC MATERIALOW DO WYKONANIA PRAC, TJ.

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR 6, OBRZEZA I KRAWEZNIKI.

ILOSCI WYNIKAJA Z KOSZTORYSU Z UWZGLEDNIENIEM NORMOWYCH WSPOLCZ

ZUZYCIA.

NAZWISKO I IMIE              DATA        PODPIS

______________________________________________________________________

SPORZADZIL:  B.PANEK.......................   ........   ............

PRZEDMIAR ROBÓT

CHODJAD str.  1   06.10.05

1.00(  1  -  9 Z)  PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE CHODNIKOW CPV 45100000-8

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KNNR    1   0111/01     KM     0.625        1.00

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH (DROGI)

-TRASA DROG W TERENIE ROWNINNYM CPV 45111290-7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      KNNR    1   0113/01     M2     882.9        1.00

USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) ZA POMOCA SPYCHAREK -

GRUB.WARSTWY DO 15 CM - CPV 45112500-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      KNNR    1   0201/04     M3     16.27        1.00

ROBOTY ZIEMNE WYKONYW.KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI

NA ODLEGLOSC DO 1 KM -KOPARKI O POJEM.LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III-IV

- MECHANICZNIE 75% WYKOPOW - CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KNNR    1   0301/02     M3     5.42         1.00

WYKOPY Z ZALADUNKIEM RECZNYM I TRANSPORTEM NA ODLEGLOSC DO 1 KM

-KAT.GRUNTU III - RECZNIE 25% WYKOPOW ZE WZGLEDU NA SIECI PODZIEMNE - SIEC TELEFONICZNA -

CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KNNR    1   0201/08     M3     242.25       1.00

ROBOTY ZIEMNE WYKONYW.KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI

NA ODLEGLOSC DO 1 KM -KOPARKI O POJEM.LYZKI 0.60 M3 KAT.GRUNTU III-IV

-DOWOZ BRAKUJACEJ ZIEMI DO NASYPOW -UKOP Z MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA - Z ODL. DO 6KM

- CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      KNNR    1   0208/02     M3     242.25       5.00

NAKLADY UZUPELNIAJACE DO TABLIC ZA KAZDY ROZPOCZETY 1 KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU PONAD 1 KM

SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI PRZY PRZEWOZIE -PO DROGACH O NAWIERZ.UTWARDZONEJ KAT.GRUNTU I-IV

- CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      KNNR    1   0407/02     M3     263.94       1.00

FORMOWANIE I ZAGESZCZANIE NASYPOW SPYCHARKAMI -NASYP O WYS.DO 3 M KAT.GRUNTU III- CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      KNNR    1   0408/02     M3     263.94       1.00

ZAGESZCZENIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKAMI MECHANICZNYMI GRUNT SPOISTY KAT.III

CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      KNNR    1   0209/04     M3     31.5         1.00

WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI NA ODKLAD

-O POJEMNOSCI LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III -ODKOPANIE PRZEPUSTOW - CPV 45110000-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHODJAD str.  2   06.10.05

2.00( 10  - 21 Z)  ROB.BUD.ZAKRES INZYNIERII LADOWEJ CPV 45200000-9

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10      KNNR    6   0103/01     M2     882.9        1.00

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

-WYKONYWANE RECZNIE, KATEGORIA GRUNTU II-IV - CPV 45233340-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11      KNNR    6   0104/03     M2     817.5        1.00

WARSTWY ODSACZAJACE WYKONANIE I ZAGESZCZANIE WARSTWY MECHANICZNE

-GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 10 CM - CPV 45233340-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12      KNNR    6   0502/02     M2     817.5        1.00

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z WYPELNIENEIM SPOIN PIASKIEM

-KOSTKA GRUB.6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ - CPV 452333253-7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13      KNNR    6   0403/03     M      57.0         1.00

KRAWEZNIKI BETONOWE I KAMIENNE Z WYKONYWANIEM LAW BETONOWE WYSTAJACE O WYMIARACH

-15*30 CM,LAWA BETONOWA, PODSYPKA-CEMENTOWO-PIASK. - POLOZONE NA PLASK PRZY ZJAZDACH -CPV 45233120-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14      KNNR    6   0404/01     M      1090.0       1.00

OBRZEZA BETONOWE O WYMIARACH 20*6 CM,PODSYPKA-PIASKOWA

-WYPELNIENIE SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA - CPV 452332222-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15      KNNR    6   0605/02     M3     2.52         1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -LAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE Z B-15

- CPV 45232452-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      KNNR    6   0605/07     M      21.0         1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -RURY BETONOWE O SREDNICY 50 CM - CPV 45232452-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17      KNNR    6   0605/04     SZT    6            1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -SCIANKI CZOLOWE DLA RUR O SREDNICY 50CM -BET.B-20

- CPV 45232452-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18      KNNR    1   0210/03     M3     31.5         1.00

ZASYPYWANIE WYKOPOW ZIEMIA Z ODKLADU -ANALOGIA- KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI

O POJ.LYZKI 0.25-0.60 M3 GLEB.WYKOPU DO 3 M -KAT.GRUNTU III-IV - WYPELNIENIE PRZESTRZENI

I OBSYPKA PRZEPUSTOW RUROWYCH - CPV 451112000-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19      KNNR    1   0408/02     M3     31.5         1.00

ZAGESZCZENIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKAMI MECHANICZNYMI GRUNT SPOISTY KAT.III

- CPV 45111200-0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20       KNR  231   1403/05     M      625.0        1.00

OCZYSZCZANIE ROWU Z NAMULU Z WYPROFILOWANIEM SKARP GRUBOSC NAMULU 20 CM - CPV 45232452-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21      KNNR    1   0526/01     M3     132.44       1.00

ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ SPYCHARKA -NA TERENIE PLASKIM - ZIEMIA URODZAJNA Z ODKLADU

- CPV 45232452-5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHODJAD str.  1   06.10.05

ZESTAWIENIE ILOSCI SRODKOW NA ROBOTY OBJETE W KOSZTORYSIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR SR.    N A Z W A  S R O D K A                           J.MIARY      ILOSC              cena_koszt.        wartosc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M A T E R I A L Y

378 BETON ZWYKLY Z KRUSZYWA NATURALNEGO B-20           M3            3.000

381 BETON ZWYKLY Z KRUSZYWA NATURALNEGO B-15           M3            3.832

4756 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35          KG         9931.750

500 DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.25 MM KL.III          M3            0.320

8990 KOSTKA BRUKOWA BETON.GRUB.6CM SZARA                M2          833.850    - MATERIAL INWESTORA

8985 KRAWEZNIK DROGOWY BETON.WYM.15*30CM                M            58.140    - MATERIAL INWESTORA

3998 LEPIK ASFALTOWY STOSOWANY NA GORACO                KG          104.340

1272 MATERIALY INNE                                     %

8988 OBRZEZA BETONOWE 20*6 CM                           M          1111.800    - MATERIAL INWESTORA

8947 PIASEK                                             M3          106.849

8994 PIASEK USZLACHETNIONY                              M3           64.419

1999 RURY BETONOWE ZE STOPKA FI 50 CM                   M            21.630

2404 SLUPKI DREWNIANE IGLASTE FI 70 MM                  M3            0.069

2799 WODA                                               M3           31.966

R O B O C I Z N A

278 ROBOCIZNA                                          R-G        1986.754

S P R Z E T

3521 KOPARKA GASIENICOWA 0.25 M3 \1\                    M-G           2.752

3526 KOPARKA GASIENICOWA 0.60 M3 \1\                    M-G           9.491

3592 ROWNIARKA SAMOJEZDNA 74 KW (100KM) \1\             M-G           1.635

3598 SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\                 M-G          74.705

8122 SAMOCHOD DOSTAWCZY (1)                             M-G           0.938

3596 SPYCHARKA GASIENICOWA 74KW (100KM) \1\             M-G           2.031

3627 SPYCHARKA GASIENICOWA 55KW (75KM) \1\              M-G          12.405

10132 SPYCHARKA GASIENICOWA 40KW/55KM (1)                M-G           5.298

3647 UBIJAK SPALINOWY 200 KG                            M-G          53.179

7025 WALEC WIBRACYJNY JEDNOOSIOWY 0.6 T /1/             M-G           3.532

8946 WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY (1)                     M-G           3.352

4432 WIBRATOR POWIERZCHNIOWY                            M-G         106.275

KONIEC LIMITOW

KOSZTORYS NAKŁADCZY

CHODJAD str.  1   06.10.05

1.00(  1  -  9 Z)  PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE CHODNIKOW CPV 45100000-8

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMBOL     N   A   Z   W   A    S   R   O   D   K   A   |J.MIAR|  |KOREKTY |   NORMY |   ILOSC |KOREKTY-C E N Y |    WARTOSC

=================================================================================================================================

1      KNNR    1   0111/01     KM     0.625        1.00

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH (DROGI)

-TRASA DROG W TERENIE ROWNINNYM CPV 45111290-7

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R            56.0000    35.00

2404 SLUPKI DREWNIANE IGLASTE FI 70 MM                  M3     M             0.1100     0.07

8122 SAMOCHOD DOSTAWCZY (1)                             M-G    S             1.5000     0.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      KNNR    1   0113/01     M2     882.9        1.00

USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) ZA POMOCA SPYCHAREK -

GRUB.WARSTWY DO 15 CM - CPV 45112500-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.0049     4.33

3596 SPYCHARKA GASIENICOWA 74KW (100KM) \1\             M-G    S             0.0023     2.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      KNNR    1   0201/04     M3     16.27        1.00

ROBOTY ZIEMNE WYKONYW.KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI

NA ODLEGLOSC DO 1 KM -KOPARKI O POJEM.LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III-IV

- MECHANICZNIE 75% WYKOPOW - CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2060     3.35

3521 KOPARKA GASIENICOWA 0.25 M3 \1\                    M-G    S             0.0733     1.19

3598 SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\                 M-G    S             0.2200     3.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KNNR    1   0301/02     M3     5.42         1.00

WYKOPY Z ZALADUNKIEM RECZNYM I TRANSPORTEM NA ODLEGLOSC DO 1 KM

-KAT.GRUNTU III - RECZNIE 25% WYKOPOW ZE WZGLEDU NA SIECI PODZIEMNE - SIEC TELEFONICZNA -

CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             2.0000    10.84

3598 SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\                 M-G    S             0.3400     1.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KNNR    1   0201/08     M3     242.25       1.00

ROBOTY ZIEMNE WYKONYW.KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI

NA ODLEGLOSC DO 1 KM -KOPARKI O POJEM.LYZKI 0.60 M3 KAT.GRUNTU III-IV

-DOWOZ BRAKUJACEJ ZIEMI DO NASYPOW -UKOP Z MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA - Z ODL. DO 6KM

- CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.1240    30.04

3526 KOPARKA GASIENICOWA 0.60 M3 \1\                    M-G    S             0.0352     8.53

3598 SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\                 M-G    S             0.1410    34.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      KNNR    1   0208/02     M3     242.25       5.00

NAKLADY UZUPELNIAJACE DO TABLIC ZA KAZDY ROZPOCZETY 1 KM ODLEGLOSCI TRANSPORTU PONAD 1 KM

SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI PRZY PRZEWOZIE -PO DROGACH O NAWIERZ.UTWARDZONEJ KAT.GRUNTU I-IV

- CPV 45111200-0

3598 SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\                 M-G    S             0.0290    35.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHODJAD str.  2   06.10.05

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMBOL     N   A   Z   W   A    S   R   O   D   K   A   |J.MIAR|  |KOREKTY |   NORMY |   ILOSC |KOREKTY-C E N Y |    WARTOSC

7      KNNR    1   0407/02     M3     263.94       1.00

FORMOWANIE I ZAGESZCZANIE NASYPOW SPYCHARKAMI -NASYP O WYS.DO 3 M KAT.GRUNTU III- CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.1000    26.39

3627 SPYCHARKA GASIENICOWA 55KW (75KM) \1\              M-G    S             0.0470    12.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      KNNR    1   0408/02     M3     263.94       1.00

ZAGESZCZENIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKAMI MECHANICZNYMI GRUNT SPOISTY KAT.III

- CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2100    55.43

3647 UBIJAK SPALINOWY 200 KG                            M-G    S             0.1800    47.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      KNNR    1   0209/04     M3     31.5         1.00

WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI NA ODKLAD

-O POJEMNOSCI LYZKI 0.25 M3 KAT.GRUNTU III -ODKOPANIE PRZEPUSTOW - CPV 45110000-1

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.1280     4.03

3521 KOPARKA GASIENICOWA 0.25 M3 \1\                    M-G    S             0.0495     1.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10      KNNR    6   0103/01     M2     882.9        1.00

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

-WYKONYWANE RECZNIE,KATEGORIA GRUNTU II-IV - CPV 45233340-4

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.1450   128.02

2799 WODA                                               M3     M             0.0050     4.41

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

7025 WALEC WIBRACYJNY JEDNOOSIOWY 0.6 T /1/             M-G    S             0.0040     3.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11      KNNR    6   0104/03     M2     817.5        1.00

WARSTWY ODSACZAJACE WYKONANIE I ZAGESZCZANIE WARSTWY MECHANICZNE

-GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 10 CM - CPV 45233340-4

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.0047     3.84

8947 PIASEK                                             M3     M             0.1230   100.55

2799 WODA                                               M3     M             0.0050     4.09

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

8946 WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY (1)                     M-G    S             0.0041     3.35

3592 ROWNIARKA SAMOJEZDNA 74 KW (100KM) \1\             M-G    S             0.0020     1.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12      KNNR    6   0502/02     M2     817.5        1.00

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z WYPELNIENEIM SPOIN PIASKIEM

-KOSTKA GRUB.6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ - CPV 452333253-7

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             1.1700   956.47

8990 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GRUB.6 CM SZARA            M2     M             1.0200   833.85

8994 PIASEK USZLACHETNIONY                              M3     M             0.0788    64.42

4756 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35          KG     M            11.7000  9564.75

2799 WODA                                               M3     M             0.0260    21.26

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

4432 WIBRATOR POWIERZCHNIOWY                            M-G    S             0.1300   106.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHODJAD str.  3   06.10.05

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMBOL     N   A   Z   W   A    S   R   O   D   K   A   |J.MIAR|  |KOREKTY |   NORMY |   ILOSC |KOREKTY-C E N Y |    WARTOSC

=================================================================================================================================

13      KNNR    6   0403/03     M      57.0         1.00

KRAWEZNIKI BETONOWE I KAMIENNE Z WYKONYWANIEM LAW BETONOWE WYSTAJACE O WYMIARACH

-15*30 CM,LAWA BETONOWA,PODSYPKA-CEMENTOWO-PIASK. - POLOZONE NA PLASK PRZY ZJAZDACH -CPV 45233120-6

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.5870    33.46

381 BETON ZWYKLY Z KRUSZYWA NATURALNEGO B-15           M3     M             0.0208     1.19

500 DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.25 MM KL.III          M3     M             0.0006     0.03

8985 KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY O WYM.15*30 CM          M      M             1.0200    58.14

8947 PIASEK                                             M3     M             0.0195     1.11

4756 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35          KG     M             3.9000   222.30

2799 WODA                                               M3     M             0.0136     0.78

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14      KNNR    6   0404/01     M      1090.0       1.00

OBRZEZA BETONOWE O WYMIARACH 20*6 CM,PODSYPKA-PIASKOWA

-WYPELNIENIE SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA - CPV 452332222-1

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2080   226.72

8988 OBRZEZA BETONOWE 20*6 CM                           M      M             1.0200  1111.80

8947 PIASEK                                             M3     M             0.0047     5.12

4756 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35          KG     M             0.1000   109.00

2799 WODA                                               M3     M             0.0004     0.44

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15      KNNR    6   0605/02     M3     2.52         1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -LAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE Z B-15

- CPV 45232452-5

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R            17.9000    45.11

381 BETON ZWYKLY Z KRUSZYWA NATURALNEGO B-15           M3     M             1.0500     2.65

500 DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.25 MM KL.III          M3     M             0.0160     0.04

2799 WODA                                               M3     M             0.1000     0.25

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      KNNR    6   0605/07     M      21.0         1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -RURY BETONOWE O SREDNICY 50 CM - CPV

45232452-5

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             3.3000    69.30

8947 PIASEK                                             M3     M             0.0029     0.06

4756 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35          KG     M             1.7000    35.70

1999 RURY BETONOWE ZE STOPKA FI 50 CM                   M      M             1.0300    21.63

3998 LEPIK ASFALTOWY STOSOWANY NA GORACO                KG     M             2.5000    52.50

2799 WODA                                               M3     M             0.0012     0.03

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17      KNNR    6   0605/04     SZT    6            1.00

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI -SCIANKI CZOLOWE DLA RUR O SREDNICY 50CM -BET.B-20

- CPV 45232452-5

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R            15.9000    95.40

378 BETON ZWYKLY Z KRUSZYWA NATURALNEGO B-20           M3     M             0.5000     3.00

500 DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.25 MM KL.III          M3     M             0.0410     0.25

3998 LEPIK ASFALTOWY STOSOWANY NA GORACO                KG     M             8.6400    51.84

2799 WODA                                               M3     M             0.1200     0.72

1272 MATERIALY INNE                                     %      M             0.2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHODJAD str.  4   06.10.05

=================================================================================================================================

POZYCJA:    KATALOG   TAB/KOL POZ J.M.   I L O S C    KROT. |     R   |      M    |      S    |      P    |     T    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMBOL     N   A   Z   W   A    S   R   O   D   K   A   |J.MIAR|  |KOREKTY |   NORMY |   ILOSC |KOREKTY-C E N Y |    WARTOSC

=================================================================================================================================

18      KNNR    1   0210/03     M3     31.5         1.00

ZASYPYWANIE WYKOPOW ZIEMIA Z ODKLADU -ANALOGIA- KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI

O POJ.LYZKI 0.25-0.60 M3 GLEB.WYKOPU DO 3 M -KAT.GRUNTU III-IV - WYPELNIENIE PRZESTRZENI

I OBSYPKA PRZEPUSTOW RUROWYCH - CPV 451112000-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2870     9.04

3526 KOPARKA GASIENICOWA 0.60 M3 \1\                    M-G    S             0.0306     0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19      KNNR    1   0408/02     M3     31.5         1.00

ZAGESZCZENIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -UBIJAKAMI MECHANICZNYMI GRUNT SPOISTY KAT.III

- CPV 45111200-0

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2100     6.61

3647 UBIJAK SPALINOWY 200 KG                            M-G    S             0.1800     5.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20       KNR  231   1403/05     M      625.0        1.00

OCZYSZCZANIE ROWU Z NAMULU Z WYPROFILOWANIEM SKARP GRUBOSC NAMULU 20 CM - CPV 45232452-5

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.3470   216.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21      KNNR    1   0526/01     M3     132.44       1.00

ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ SPYCHARKA -NA TERENIE PLASKIM - ZIEMIA URODZAJNA Z ODKLADU

- CPV 45232452-5

278 ROBOCIZNA                                          R-G    R             0.2000    26.49

10132 SPYCHARKA GASIENICOWA 40KW/55KM (1)                M-G    S             0.0400     5.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------